# Chapitre 19

# SPECTROGRAPHIE ASTRONOMIQUE

- Rtdxy

- Vxadxy

- Vxdxy

- bdtxy

- bdco1

- bdcon

- bdmiki

- bdgauss

- falli

- bdrgau

- qreta

- rscon

- rsint

- vxcbar

- vxsbar

- vxlbar

- vxrbar

- vxgrav

- vxbalo

## RTDXY

Spectrographie > Courbe de dispersion

### Origine

Auteur	A.Bijaoui (Modification Meudon

Date		Avril 1976

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet de déterminer la courbe de dispersion 2-D d'un spectre

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Mode		Graphique interactif

Opération	Saisie et ajustement

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier de coefficients

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Wrcons, Wruserc

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche, Text

Image			Cree, Coeff, Ouvert, Lire

Algorithme		Dpmcar, Ph1

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier image contenant les spectres de comparaison

- Nombre de lignes étudiées

- Indice de ces lignes

- Numéro de la première raie à mesurer dans le fichier des longueurs d'onde

- Numéro de la dernière ligne à mesurer

- Longueur d'onde de référence pour la courbe de dispersion

- Indice de la raie de référence

- Nom du fichier de coefficients contenant les longueurs d'onde

- Valeur de la dispersion en angstroems par mm

- Option d'agrandissement du tracé et valeur du grandissement le cas échéant

- Pointé de la position de la raie

- Degré de la courbe de dispersion en x

- Degré de la courbe de dispersion en y

- Nombre de raies à éliminer et numéro de ces raies

- Option de réajustement

- Nom du fichier de coefficients en sortie

- Menu final

### Sorties et résultats

- Tracé des raies de comparaison

- Valeur des coefficients de la relation ligne par ligne

Pixel=Polynôme(longueur d'onde)

- Puis pour chaque coefficient, coefficients d'ajustement en fonction de l'indice ligne

- Valeur des pointés, de l'ajustement et des résidus en pixels

- Fichier de coefficients en sortie

C

C	PROGRAMME RTDXY.FOR

C	PERMET LE CALCUL D'UNE COURBE DE DISPERSION BI-DIMENSIONNELLE

C	SOUS SYSTEME BATCH-DIRECT-LETIC

C	A.BIJAOUI-CH.OUNNAS 21-AVRIL-1976

C

C	RT11 V02C-02 18 MAI 1977

C

C

C			Modifie pour le VAX  dac  3/81

C

DIMENSION XR(99,9),YLM(9),

1 ALA(99),XT(99),C(9,99),P(99),COE(10),CN(10,10),CX(10),CY(10),

1 ALAAUX(99)

INTEGER*2 MES(1024),IPL1(99),IPL2(99),IL(99)

INTEGER*2 IHOLD(30)

INTEGER*2 NL,NPL,IDX,IDY,NR,IDAM,IDUM,IDOM,NLI,N1,ID,N2,NSY,IREF,IRECORD

INTEGER*2 NEQP,KPL1,KPL2,ILI,ISY,NPL1,NPL2,NPL3,IPL,MAX,MIN,ITX,ITY,L

INTEGER*2 I_AGR,N_POINTS,N_CENTRE,NX,NY,NN,NSYE,IX,IY,INDEX,IOP,IAUX

INTEGER*4 IC

REAL*4 AUX(10), RHOLD(99)

CHARACTER TABLE_NAME*40

INCLUDE 'BIBLI:[STII]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'RTDXY'/

CALL DEBUT(NR, MOUCH, KB, LA_OUT)

CALL WRUSERC

1 ('PROGRAMME RTDXY( VERSION 1 MAI 1977 - VAX  dac  3/81)')

LU1=1

LU2=2

2000	CALL WRUSERC ('Ouverture fichier a pointer')

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NR,IDAM)

CALL WRUSERC

1 ('Nombre de lignes etudiees')

CALL RDUSERI ('Nombre', 'NO', 1, NLI, IDUM)

CALL WRUSERI ('Nombre lignes', NLI, 1)

DO ILI=1,NLI

CALL RDUSERI ('Indice de lignes a etudier','NO',1,IL(ILI),IDUM)

YLM(ILI)=IL(ILI)

END DO

CALL WRUSERI('Indices', IL, NLI)

CALL WRUSERC('Raies de reference dans le fichier de longueurs

1 d''onde')

CALL RDUSERI ('Numero de la 1ere raie (RETURN=1)','DE',1,N1,ID)

IF (N1.EQ.0) N1=1

CALL RDUSERI ('Numero de la derniere raie)','NO',1,N2,ID)

NSY=N2-N1+1

CALL WRUSERI ('Nombre de raies demande', NSY, 1)

CALL WRCONS ('Longueur d''onde de reference de la courbe de

1 dispersion')

CALL RDUSERR ('Lambda (A)', 'NO', 1, ALREF, IDUM)

CALL RDUSERI ('Indice de la raie de reference','NO',1,IREF,IDUM)

WRITE(STRING, 6330) ALREF,IREF

CALL WRUSERC (STRING)

6330	FORMAT(' Lambda et indice reference:',F9.3,' ', I5)

NSY2=NSY*2

CALL WRCONS ('Ouverture du fichier des longueurs d''onde')

CALL OUVERT (TABLE_NAME,LU2,IDUM,IDUM,IDUM,IDUM,X,X,IDUM,IDUM)

IRECORD=1

CALL COEFF ('LIRE', LU2, ALAAUX, 99, IRECORD)

CALL CLOSE(LU2)

WRITE(STRING,6331) TABLE_NAME

6331	FORMAT('FICHIER = ',A)

CALL WRUSERC (STRING)

DO II=1, NSY

ALA(II)=ALAAUX(N1+II-1)

END DO

CALL WRUSERR ('Valeurs lambda', ALA, NSY)

DO ISY=1,NSY

ALA(ISY)=ALA(ISY)-ALREF

END DO

CALL WRCONS ('Valeur de la dispersion en Angstroms/mm')

CALL WRCONS ('(si positive, sens bleu vers rouge)')

CALL WRCONS ('(si negative, sens rouge vers bleu)')

CALL RDUSERR ('Dispersion', 'NO', 1, DISP, IDUM)

WRITE (STRING, 6121) DISP

6121	FORMAT(' Valeur de la dispersion = ',F7.2,' Angstroms/mm')

NEQP=100

DO ISY=1,NSY

IPL1(ISY)=IREF+IFIX(1000.*ALA(ISY)/(DISP*(FLOAT(IABS(IDX)))))

1   -NEQP

IF(IPL1(ISY).LT.1) IPL1(ISY)=1

IPL2(ISY)=IPL1(ISY)+2*NEQP

IF(IPL2(ISY).GT.NPL) IPL2(ISY)=NPL

END DO

DO 10 ILI=1,NLI

NL=IL(ILI)

DO 12 ISY=1,NSY

C		On revient ici si on n'est pas d'accord avec la loupe

750	NPL1=IPL1(ISY)

NPL2=IPL2(ISY)

C		On revient ici si on veut  un effet de loupe sur

C		le spectre

700	CONTINUE

CALL LIRE(NL,NPL,NPL1,NPL2,1,MES,LU1,IDOM)

NPL3=NPL2-NPL1+1

C		Attention a NPL3=1

IF(NPL3.EQ.1) THEN

NPL1=NPL1-1

NPL2=NPL2+1

NPL3=NPL3+2

END IF

C

GX=1023./FLOAT(NPL2-NPL1)

MIN=MES(1)

MAX=MES(1)

DO IPL=1,NPL3

IF(MES(IPL).GT.MAX) MAX=MES(IPL)

IF(MES(IPL).LT.MIN) MIN=MES(IPL)

END DO

GD=660./FLOAT(MAX-MIN)

CALL PAGE

CALL FTPLOT(0,0,60)

CALL FTPLOT(1,1023,60)

CALL FTPLOT(1,1023,720)

CALL FTPLOT(1,0,720)

CALL FTPLOT(1,0,60)

L=0

DO IPL=1,NPL3

TX=(IPL-1)*GX

ITX=TX

TY=60.+(MES(IPL)-MIN)*GD

ITY=TY

CALL FTPLOT(L,ITX,ITY)

L=1

END DO

ITX=0

ITY=740

LENGTH=72

ENCODE (LENGTH, 620, LINE) NL, ISY+N1-1

620	FORMAT(' LIGNE =',I4,'  RAIE =',I4)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, ITX, ITY, MEDIUM_SIZE)

CALL CLOCHE

C		Ici on pose la question effet de loupe

CALL WRCONS ('Voulez vous un agrandissement du spectre ?')

CALL WRCONS

1 ('(non=RETURN, oui= tapez facteur d''agrandissement)')

CALL WRCONS

2 ('(1=effacement loupe)')

CALL RDUSERI ('Option loupe', 'DE', 1, I_AGR, IDUM)

C

IF(I_AGR.EQ.1) GO TO 750

IF(I_AGR.NE.0) THEN	!	<===== ?

N_POINTS=NPL3/I_AGR

N_CENTRE=(NPL2+NPL1)/2

NPL1=N_CENTRE - N_POINTS/2

NPL2=N_CENTRE + N_POINTS/2

GO TO 700

END IF

C

6969	CALL CURSIF(IC,ITX,ITY)

IF(IC.EQ.32 .OR. IC.EQ.4) GO TO 6969

12	XR(ISY,ILI)=FLOAT(ITX)/GX+FLOAT(NPL1)

10	CONTINUE

CALL CLOSE(LU1)

CALL WRUSERC ('Valeurs des pointes pour chaque ligne')

DO ILI=1,NLI

DO ISY=1, NSY

WRITE(STRING,631) XR(ISY,ILI)

631		FORMAT(F10.2)

CALL WRUSERC (STRING)

END DO

END DO

1000	CONTINUE

IF (I_TERM.EQ.3) THEN

CALL TEK4025 ('FIN')

CALL TIMER (1000)

END IF

CALL WRCONS ('Degre de la courbe de dispersion en X')

CALL RDUSERI ('Degree en X', 'DE', 1, NX, IDUM)

IHOLD(1)=NX

CALL WRUSERC ('Degre de la courbe de dispersion en Y')

CALL RDUSERI ('Degree en Y', 'DE', 1, NY, IDUM)

IHOLD(2)=NY

CALL WRUSERI ('Degree X et Y', IHOLD, 2)

NX=NX+1

NY=NY+1

NN=0

NSYE=0

3000	CONTINUE

C REMISE A 1.0 DES POIDS

DO 30 ISY=1,NSY

30	P(ISY)=1.

IF(NN.EQ.0)GO TO 100

CALL WRUSERC ('Nombre de raies a eliminer')

CALL RDUSERI ('Nombre raies', 'DE', 1, NSYE, IDUM)

IF(NSYE.EQ.0) GO TO 100

CALL WRUSERC ('Numero d''ordre de ces raies')

DO ISYE=1,NSYE

CALL RDUSERI ('Numero d''ordre', 'NO', 1, ISY, IDUM)

CALL WRUSERI ('Raie eliminee No.', ISY, 1)

P(ISY)=0.

END DO

100	CONTINUE

NN=1

CALL WRUSERC('Coefficients pour chaque ligne de la courbe de

1 dispersion :')

DO ILI=1,NLI

DO ISY=1,NSY

XT(ISY)=XR(ISY,ILI)

END DO

CALL DPMCAR(ALA,XT,P,NSY,NX,COE)

CALL WRUSERR ('Coefficients', COE, NX)

DO IX=1,NX

C(IX,ILI)=COE(IX)

END DO

END DO

IF(NY.EQ.1) GO TO 200

DO ILI=1,NLI

P(ILI)=1.

END DO

DO IX=1,NX

DO ILI=1,NLI

XT(ILI)=C(IX,ILI)

END DO

CALL DPMCAR(YLM,XT,P,NLI,NY,COE)

DO IY=1,NY

CN(IX,IY)=COE(IY)

END DO

END DO

GO TO 210

200	DO IX=1,NX

CN(IX,1)=0.

DO ILI=1,NLI

CN(IX,1)=C(IX,ILI)/FLOAT(NLI)

END DO

END DO

210	CALL WRUSERC ('Coefficients de la courbe de dispersion

1 bidimensionnelle :')

DO IY=1,NY

DO INDEX=1, NX

RHOLD(INDEX)=CN(INDEX, IY)

END DO

CALL WRUSERR ('Coefficients', RHOLD, NX)

END DO

CALL WRUSERC ('Valeurs pour chaque ligne des residus :')

DO ILI=1,NLI

Y=YLM(ILI)

DO ISY=1,NSY

X=ALA(ISY)

DO IX=1,NX

DO IY=1,NY

CY(IY)=CN(IX,IY)

END DO

CALL PH1(Z,Y,NY,CY)

CX(IX)=Z

END DO

CALL PH1(Z,X,NX,CX)

XT(ISY)=Z-XR(ISY,ILI)

END DO

CALL WRUSERR ('Residus', XT, NSY)

END DO

CALL WRUSERC ('Si vous voulez eliminer les raies dont les

1 residus sont trop grands tapez 1 et "RETURN"')

CALL WRUSERC

2 ('Si vous voulez modifier les degres de

3 la courbe de dispersion tapez 2 et "RETURN"')

CALL WRUSERC

5 ('Pour continuer le programme "RTDXY",faites "RETURN"')

CALL RDUSERI ('Option', 'DE', 1, IOP, IDUM)

IF(IOP.EQ.1) GO TO 3000

IF(IOP.EQ.2) GO TO 1000

CALL WRUSERC

1 ('Ouverture et creation du fichier des coefficients

1 de la courbe de dispersion')

C... Longueur d'onde de reference en BLA(2) et BLA(3)

BLA(2)=IFIX(ALREF)

BLA(3)=IFIX(1000.0*(ALREF-BLA(2)))

C... Degre NX et NY en BLA(4) et BLA(5)

BLA(4)=NX-1

BLA(5)=NY-1

CALL CREE(FILEOUT,LU2,IDUM,IDUM,IDUM,IDUM,X,X,IDUM,7777)

DO IY=1,NY

DO IAUX=1, NX

AUX(IAUX)=CN(IAUX,IY)

END DO

CALL COEFF('ECRIRE',LU2,AUX,NX,IY)

END DO

CALL CLOSE(LU2)

CALL WRUSERC

1('Si vous voulez traiter un autre fichier tapez 1 et "RETURN"')

CALL WRUSERC

2 ('Si vous voulez transformer votre fichier

3 en longueur d''onde')

CALL WRUSERC

4 ('en utilisant cette courbe de dispersion,  faites "RETURN"')

CALL WRUSERC ('et appelez BDTXY')

CALL RDUSERI ('Option', 'DE', 1, IOP, IDUM)

IF(IOP.EQ.1) GO TO 2000

CALL LAFIN

STOP ' '

END

## VXAXYD

Ajustement > Polynomial a 2 inconnues

### Origine

Auteur	A.Bijaoui

Date	Juin 1984

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet d'ajuster un polynôme homogène sur les mesures d'un fichier catalogue en fonction des coordonnées. Le programme restitue un fichier image de mêmes paramètres que le fichier image de référence

### Mots Clefs

Source	Quelconque

Application	Photométrie

Dimension	2-D

Mode		Dialogue

Opération	Ajustement

Entrées	Fichier image, Fichier catalogue

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Wruserc

Image			Cree, Ecrit, Ouvert

Catalogue		Nxyd

Algorithme		Pmcar2

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier catalogue contenant les données à ajuster

- Nom du fichier image de référence

- Nom et identification du fichier image résultant

- Degré de l'ajustement

### Sorties et résultats

- Fichier image pour lequel les valeurs sont calculées avec le polynôme calculé par moindres carres

c	a.bijaoui 28 juin 1984

c	vxaxyd permet d'effectuer un ajustement polynomial homogene sur une

c	serie de mesures de positions effectuees par exemple avec vxmxyd

include 'bibli:[stii]common.for/list'

character*40 ifp,ifs,ife

integer*2 mes(1024)

real*4 xm(1000),ym(1000),dm(1000),coe(55)

data prognam/'vxaxyd'/

dessin=.false.

call debut(nr,la,itek,kb)

lu1=1

call wruserc('fichier catalogue contenant les donnees a ajuster')

call nxyd(ifp,lu1,ne,1)

do ie=1,ne

ind=ie+8

read(lu1'ind) n,xm(ie),ym(ie),dm(ie)

enddo

close(lu1)

Do Ie=1,Ne

Xm(ie)=Xm(ie)/10.

Ym(ie)=Ym(ie)/10.

Enddo

call wruserc('fichier image de reference')

call ouvert(ife,lu1,nl,npl,idx,idy,xd,yd,nr,iflag)

close(lu1)

call wruserc('fichier contenant l''image ajustee')

call cree(ifs,lu1,nl,npl,idx,idy,xd,yd,nr,iflag)

call rduseri('degre de l''ajustement','no',1,ndeg,idum)

call wruseri('degre de l''ajustement',ndeg,1)

call pmcar2(xm,ym,dm,ne,coe,ndeg)

dx=float(idx)

dy=float(idy)

ndeg1=ndeg+1

do il=1,nl

yy=((il-1)*dy+yd)/10.

do ipl=1,npl

xx=((ipl-1)*dx+xd)/10.

s=0.

zz=1.

do ix=0,ndeg

tt=1.

do iy=0,ndeg

k=ix+iy

if(k.le.ndeg) then

l=(k*(k+1))/2+ix+1

c	type *,l,coe(l),zz,tt

s=s+coe(l)*zz*tt

c					s=s+coe(l)*(xx**ix)*(yy**iy)

tt=tt*yy

endif

enddo

zz=zz*xx

enddo

if(s.gt.163.83) s=163.83

if(s.lt.-163.83) s=-163.83

mes(ipl)=ifix(200.*s)

enddo

call ecrit(il,npl,1,npl,1,mes,lu1,idum)

enddo

close(lu1)

call lafin

stop 'cartographie effectuee a partir du catalogue'

end

c	a.bijaoui 28 juin 1974

c	Pmcar2 permet d'effectuer un ajustement polynomial homogene a deux

c	dimensions

subroutine PMCAR2(xx,yy,d,n,coe,ndeg)

real*4 xx(1),yy(1),d(1),coe(1)

c	xx	tableau des abcisses

c	yy	tableau des ordonnees

c	d	tableau des mesures a ajuster

c	n	nombre de mesures

c	coe	tableau des coefficients d'ajustement

c	ndeg	degre max du polynome homogene d=p(x,y) (<10)

real*8 S,xy(190),matr(56,55),PIVOT

c	calcul de la matrice des produits

ndeg2=2*ndeg

lmax=((ndeg+1)*(ndeg+2))/2

lmax1=lmax+1

c Pour eviter l'overflow

c

do ix=0,ndeg2

do iy=0,ndeg2

k=ix+iy

if(k.le.ndeg2) then

l=(k*(k+1))/2+ix+1

s=0.

do i=1,n

if(ix.eq.0) then

if(iy.eq.0) then

s=s+1

else

if(yy(i).ne.0.) then

s=s+yy(i)**iy

endif

endif

else

if(iy.eq.0) then

if(xx(i).ne.0.) then

s=s+xx(i)**ix

endif

else

if((xx(i).ne.0.).and.(yy(i).ne.0.)) then

s=s+(xx(i)**ix)*(yy(i)**iy)

endif

endif

endif

enddo

xy(l)=s

endif

enddo

enddo

do ix1=0,ndeg

do iy1=0,ndeg

k1=ix1+iy1

if(k1.le.ndeg) then

l1=(k1*(k1+1))/2+ix1+1

do ix2=0,ndeg

do iy2=0,ndeg

k2=ix2+iy2

if(k2.le.ndeg) then

l2=(k2*(k2+1))/2+ix2+1

k3=k1+k2

ix3=ix1+ix2

l3=(k3*(k3+1))/2+ix3+1

matr(l1,l2)=xy(l3)

endif

enddo

enddo

endif

enddo

enddo

c	calcul des sommes

do ix=0,ndeg

do iy=0,ndeg

k=ix+iy

if(k.le.ndeg) then

l=(k*(k+1))/2+ix+1

s=0.

do i=1,n

if(ix.eq.0) then

if(iy.eq.0) then

s=s+d(i)

else

if(yy(i).ne.0.) then

s=s+d(i)*yy(i)**iy

endif

endif

else

if(iy.eq.0) then

if(xx(i).ne.0.) then

s=s+d(i)*xx(i)**ix

endif

else

if((xx(i).ne.0.).and.(yy(i).ne.0.)) then

s=s+d(i)*(xx(i)**ix)*(yy(i)**iy)

endif

endif

endif

enddo

matr(lmax1,l)=s

endif

enddo

enddo

do i=1,lmax

enddo

c	resolution du systeme som=matr*coe

c	copie de PMCAR (?)

do i=1,lmax

pivot=matr(i,i)

do m=1,lmax

matr(m+1,i)=matr(m+1,i)/pivot

enddo

do k=1,lmax

if(i.ne.k) then

pivot=matr(i,k)

do m=1,lmax

matr(m+1,k)=matr(m+1,k)-matr(m+1,i)*pivot

enddo

endif

enddo

enddo

do i=1,lmax

coe(i)=matr(lmax1,i)

enddo

return

end

## VxDxy

Spectrographie > Courbe de dispersion

### Origine

Auteur	A.Bijaoui (modification Meudon)

Date		Novembre 1985

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet de déterminer la courbe de dispersion 2-D d'un spectre. La mesure des positions s'effectue ligne/ligne pour une raie donnée avant le passage à la raie suivante.

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Mode		Graphique interactif

Opération	Saisie et ajustement

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier de coefficients

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut,Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Wrcons, Wruserc

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche, Text

Image			Cree, Coeff, Ouvert ,Lire

Algorithme		Dpmcar,Ph1

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier image contenant les spectres de comparaison

- Nombre de lignes étudiées

- Indice de ces lignes

- Numéro de la première raie à mesurer dans le fichier des longueurs d'onde

- Numéro de la dernière ligne à mesurer

- Longueur d'onde de référence pour la courbe de dispersion

- Indice de la raie de référence

- Nom du fichier de coefficients contenant les longueurs d'onde

- Valeur de la dispersion en angstroems par mm

- Option d'agrandissement du tracé et valeur du grandissement le cas échéant

- Pointé de la position de la raie

- Degré de la courbe de dispersion en x

- Degré de la courbe de dispersion en y

- Nombre de raies à éliminer et numéro de ces raies

- Option de réajustement

- Nom du fichier de coefficients en sortie

- Menu final

### Sorties et resultats

- Tracé des raies de comparaison

- Valeur des coefficients de la relation ligne par ligne

Pixel=Polynôme(longueur d'onde)

- Puis pour chaque coefficient, coefficients d'ajustement en fonction de l'indice ligne

- Valeur des pointés, de l'ajustement et des résidus en pixels

- Fichier de coefficients en sortie

C

C	PROGRAMME RTDXY.FOR

C	PERMET LE CALCUL D'UNE COURBE DE DISPERSION BI-DIMENSIONNELLE

C	SOUS SYSTEME BATCH-DIRECT-LETIC

C	A.BIJAOUI-CH.OUNNAS 21-AVRIL-1976

C			Modifie pour le VAX  dac  3/81

C	modifs a.b. 11/85

DIMENSION MES(1024),XR(99,9),IPL1(99),IPL2(99),IL(9),YLM(9),

1 ALA(99),XT(99),C(9,99),P(99),COE(10),CN(10,10),CX(10),CY(10),

1 ALAAUX(99)

INTEGER*2 IHOLD(30)

REAL*4 AUX(10), RHOLD(99)

CHARACTER TABLE_NAME*40

INCLUDE 'FICH:COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'RTDXY'/

CALL DEBUT(NR, MOUCH, KB, LA_OUT)

CALL WRUSERC

1 ('PROGRAMME RTDXY( VERSION 1 MAI 1977 - VAX  dac  3/81)')

LU1=1

LU2=2

2000	CALL WRUSERC ('Ouverture fichier a pointer')

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NR,ID)

CALL WRUSERC

1 ('Nombre de lignes etudiees')

CALL RDUSERI ('Nombre', 'NO', 1, NLI, IDUM)

CALL WRUSERI ('Nombre lignes', NLI, 1)

DO 1 ILI=1,NLI

CALL RDUSERI ('Indice de lignes a etudier','NO',1,IL(ILI),IDUM)

YLM(ILI)=IL(ILI)

1	CONTINUE

CALL WRUSERI('Indices', IL, NLI)

CALL WRUSERC('Raies de reference dans le fichier de longueurs

1 d''onde')

CALL RDUSERI ('Numero de la 1ere raie (RETURN=1)','DE',1,N1,ID)

IF (N1.EQ.0) N1=1

CALL RDUSERI ('Numero de la derniere raie)','NO',1,N2,ID)

NSY=N2-N1+1

CALL WRUSERI ('Nombre de raies demande', NSY, 1)

CALL WRCONS ('Longueur d''onde de reference de la courbe de

1 dispersion')

CALL RDUSERR ('Lambda (A)', 'NO', 1, ALREF, IDUM)

CALL RDUSERI ('Indice de la raie de reference','NO',1,IREF,IDUM)

WRITE(STRING, 6330) ALREF,IREF

CALL WRUSERC (STRING)

6330	FORMAT(' Lambda et indice reference:',F9.3,' ', I5)

NSY2=NSY*2

CALL WRCONS ('Ouverture du fichier des longueurs d''onde')

CALL OUVERT (TABLE_NAME,LU2,IDUM,IDUM,IDUM,IDUM,X,X,IDUM,IDUM)

IRECORD=1

CALL COEFF ('LIRE', LU2, ALAAUX, 99, IRECORD)

CALL CLOSE(LU2)

WRITE(STRING,6331) TABLE_NAME

6331	FORMAT('FICHIER = ',A)

CALL WRUSERC (STRING)

DO II=1, NSY

ALA(II)=ALAAUX(N1+II-1)

END DO

CALL WRUSERR ('Valeurs lambda', ALA, NSY)

DO 21 ISY=1,NSY

ALA(ISY)=ALA(ISY)-ALREF

21	CONTINUE

CALL WRCONS ('Valeur de la dispersion en Angstroms/mm')

CALL WRCONS ('(si positive, sens bleu vers rouge)')

CALL WRCONS ('(si negative, sens rouge vers bleu)')

CALL RDUSERR ('Dispersion', 'NO', 1, DISP, IDUM)

WRITE (STRING, 6121) DISP

6121	FORMAT(' Valeur de la dispersion = ',F7.2,' Angstroms/mm')

NEQP=100

DO 2 ISY=1,NSY

IPL1(ISY)=IREF+IFIX(1000.*ALA(ISY)/(DISP*(FLOAT(IABS(IDX)))))

1-NEQP

IF(IPL1(ISY).LT.1) IPL1(ISY)=1

IPL2(ISY)=IPL1(ISY)+2*NEQP

IF(IPL2(ISY).GT.NPL) IPL2(ISY)=NPL

2	CONTINUE

DO 12 ISY=1,NSY

DO 10 ILI=1,NLI

NL=IL(ILI)

C		On revient ici si on n'est pas d'accord avec la loupe

750	NPL1=IPL1(ISY)

NPL2=IPL2(ISY)

C		On revient ici si on veut  un effet de loupe sur

C		le spectre

700	CONTINUE

CALL LIRE(NL,NPL,NPL1,NPL2,1,MES,LU1,ID)

NPL3=NPL2-NPL1+1

C		Attention a NPL3=1

IF(NPL3.EQ.1) THEN

NPL1=NPL1-1

NPL2=NPL2+1

NPL3=NPL3+2

END IF

C

GX=1023./FLOAT(NPL2-NPL1)

MIN=MES(1)

MAX=MES(1)

DO 13 IPL=1,NPL3

IF(MES(IPL).GT.MAX) MAX=MES(IPL)

IF(MES(IPL).LT.MIN) MIN=MES(IPL)

13	CONTINUE

GD=660./FLOAT(MAX-MIN)

CALL PAGE

CALL FTPLOT(0,0,60)

CALL FTPLOT(1,1023,60)

CALL FTPLOT(1,1023,720)

CALL FTPLOT(1,0,720)

CALL FTPLOT(1,0,60)

L=0

DO 14 IPL=1,NPL3

TX=(IPL-1)*GX

ITX=TX

TY=60.+(MES(IPL)-MIN)*GD

ITY=TY

CALL FTPLOT(L,ITX,ITY)

L=1

14	CONTINUE

ITX=0

ITY=740

LENGTH=72

ENCODE (LENGTH, 620, LINE) NL, ISY+N1-1

620	FORMAT(' LIGNE =',I4,'  RAIE =',I4)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, ITX, ITY, MEDIUM_SIZE)

CALL CLOCHE

C		Ici on pose la question effet de loupe

CALL WRCONS ('Voulez vous un agrandissement du spectre ?')

CALL WRCONS

1 ('(non=RETURN, oui= tapez facteur d''agrandissement)')

CALL WRCONS

2 ('(1=effacement loupe)')

CALL RDUSERI ('Option loupe', 'DE', 1, I_AGR, IDUM)

C

IF(I_AGR.EQ.1) GO TO 750

IF(I_AGR.NE.0) THEN

N_POINTS=NPL3/I_AGR

N_CENTRE=(NPL2+NPL1)/2

NPL1=N_CENTRE - N_POINTS/2

NPL2=N_CENTRE + N_POINTS/2

GO TO 700

END IF

C

CALL CURSIF(IA,ITX,ITY)

10	XR(ISY,ILI)=FLOAT(ITX)/GX+FLOAT(NPL1)

12	CONTINUE

CALL CLOSE(LU1)

IF (I_TERM.EQ.3) THEN

CALL TEK4025 ('FIN')

CALL TIMER (1000)

END IF

CALL WRUSERC ('Valeurs des pointes pour chaque ligne')

DO 20 ILI=1,NLI

DO 20 ISY=1, NSY

WRITE(STRING,631) XR(ISY,ILI)

631	FORMAT(F10.2)

20	CALL WRUSERC (STRING)

1000	CONTINUE

CALL WRCONS ('Degre de la courbe de dispersion en X')

CALL RDUSERI ('Degree en X', 'DE', 1, NX, IDUM)

IHOLD(1)=NX

CALL WRUSERC ('Degre de la courbe de dispersion en Y')

CALL RDUSERI ('Degree en Y', 'DE', 1, NY, IDUM)

IHOLD(2)=NY

CALL WRUSERI ('Degree X et Y', IHOLD, 2)

NX=NX+1

NY=NY+1

NN=0

NSYE=0

3000	CONTINUE

C REMISE A 1.0 DES POIDS

DO 30 ISY=1,NSY

30	P(ISY)=1.

IF(NN.EQ.0)GO TO 100

CALL WRUSERC ('Nombre de raies a eliminer')

CALL RDUSERI ('Nombre raies', 'DE', 1, NSYE, IDUM)

IF(NSYE.EQ.0) GO TO 100

CALL WRUSERC ('Numero d''ordre de ces raies')

DO 31 ISYE=1,NSYE

CALL RDUSERI ('Numero d''ordre', 'NO', 1, ISY, IDUM)

CALL WRUSERI ('Raie eliminee No.', ISY, 1)

31	P(ISY)=0.

100	CONTINUE

NN=1

CALL WRUSERC('Coefficients pour chaque ligne de la courbe de

1 dispersion :')

DO 40 ILI=1,NLI

DO 41 ISY=1,NSY

41	XT(ISY)=XR(ISY,ILI)

CALL DPMCAR(ALA,XT,P,NSY,NX,COE)

CALL WRUSERR ('Coefficients', COE, NX)

DO 42 IX=1,NX

42	C(IX,ILI)=COE(IX)

40	CONTINUE

IF(NY.EQ.1) GO TO 200

DO 50 ILI=1,NLI

50	P(ILI)=1.

DO 51 IX=1,NX

DO 52 ILI=1,NLI

52	XT(ILI)=C(IX,ILI)

CALL DPMCAR(YLM,XT,P,NLI,NY,COE)

DO 53 IY=1,NY

53	CN(IX,IY)=COE(IY)

51	CONTINUE

GO TO 210

200	DO 55 IX=1,NX

CN(IX,1)=0.

DO 55 ILI=1,NLI

CN(IX,1)=C(IX,ILI)/FLOAT(NLI)

55	CONTINUE

210	CALL WRUSERC ('Coefficients de la courbe de dispersion

1 bidimensionnelle :')

DO 54 IY=1,NY

DO INDEX=1, NX

RHOLD(INDEX)=CN(INDEX, IY)

END DO

54	CALL WRUSERR ('Coefficients', RHOLD, NX)

CALL WRUSERC ('Valeurs pour chaque ligne des residus :')

DO 60 ILI=1,NLI

Y=YLM(ILI)

DO 61 ISY=1,NSY

X=ALA(ISY)

DO 6000 IX=1,NX

DO 6001 IY=1,NY

6001	CY(IY)=CN(IX,IY)

CALL PH1(Z,Y,NY,CY)

6000	CX(IX)=Z

CALL PH1(Z,X,NX,CX)

XT(ISY)=Z-XR(ISY,ILI)

61	CONTINUE

CALL WRUSERR ('Residus', XT, NSY)

60	CONTINUE

CALL WRUSERC ('Si vous voulez eliminer les raies dont les

1 residus sont trop grands tapez 1 et "RETURN"')

CALL WRUSERC

2 ('Si vous voulez modifier les degres de

3 la courbe de dispersion tapez 2 et "RETURN"')

CALL WRUSERC

5 ('Pour continuer le programme "RTDXY",faites "RETURN"')

CALL RDUSERI ('Option', 'DE', 1, IOP, IDUM)

IF(IOP.EQ.1) GO TO 3000

IF(IOP.EQ.2) GO TO 1000

CALL WRUSERC

1 ('Ouverture et creation du fichier des coefficients

1 de la courbe de dispersion')

C... Longueur d'onde de reference en BLA(2) et BLA(3)

BLA(2)=IFIX(ALREF)

BLA(3)=IFIX(1000.0*(ALREF-BLA(2)))

C... Degre NX et NY en BLA(4) et BLA(5)

BLA(4)=NX-1

BLA(5)=NY-1

CALL CREE(FILEOUT,LU2,IDUM,IDUM,IDUM,IDUM,X,X,IDUM,7777)

DO 80 IY=1,NY

DO IAUX=1, NX

AUX(IAUX)=CN(IAUX,IY)

END DO

CALL COEFF('ECRIRE',LU2,AUX,NX,IY)

80	CONTINUE

CALL CLOSE(LU2)

CALL WRUSERC

1('Si vous voulez traiter un autre fichier tapez 1 et "RETURN"')

CALL WRUSERC

2 ('Si vous voulez transformer votre fichier

3 en longueur d''onde')

CALL WRUSERC

4 ('en utilisant cette courbe de dispersion,  faites "RETURN"')

CALL WRUSERC ('et appelez BDTXY')

CALL RDUSERI ('Option', 'DE', 1, IOP, IDUM)

IF(IOP.EQ.1) GO TO 2000

CALL LAFIN

STOP ' '

END

## BDTXY

Spectrographie > Echantillonnage en lambda

### Origine

Auteur	A.Bijaoui (adaptation L.Vapillon)

Date		Avril 1976

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet le rééchantillonnage d'un spectre en longueur d'onde

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Dimension	1-d

Mode		Dialogue

Opération	Reechantillonnage

Entrées	Fichier image, Fichier de coefficients

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Wruserc

Image			Cree, Ecrit, Ouvert, Lire

Algorithme		Ph1

### Entrées nécessaires

- Fichier image contenant le spectre à reechantillonner

- Origine des longueurs d'onde

- Nombre de points désirés

- 1ere et dernière ligne

- Nom du fichier de coefficients

- Longueur d'onde de référence pour la courbe de dispersion

- Pas en milliangstroems pour le reechantillonnage

- Degré en x et y de la courbe de dispersion

- Nom et identification du fichier image résultant

- Choix final

### Sorties et résultats

- Fichier image contenant les lignes reechantillonnees en longueur d'onde

C     PROGRAMME BDTXY.FOR

C

C     TRANSFORMATION EN LONGUEUR D'ONDE

C     D'UN SPECTRE EN BIDIMENSION

C

C     A. BIJAOUI - CH. OUNNAS   22 AVRIL 1976

C     MODIFIE LE 11 MAI 1976

C	MODIFIE NOVEMBRE 81 PAR VAP POUR VAX

C

DIMENSION MES(1024),C(10,10),MESL(256),CI(10),CJ(10)

INTEGER*2 IL0,NPL0,NLI(2),NX,NY,DUM

CHARACTER*3 QUE_FAIRE

INCLUDE 'FICH:COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'BDTXY'/

C

DESSIN=.FALSE.

CALL DEBUT(NREAD,IH,KB,LA)

1000	LU1=1

LU2=2

LU3=2

CALL WRUSERC(' PROGRAMME "BDTXY" -VERSION 1 - 11 MAI 1976')

CALL WRUSERC(' MODIFIE PAR VAP POUR LE VAX - NOVBRE 1981 -')

CALL WRUSERC ('Fichier a passer en lambda')

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NREAD,ID1)

C

CALL WRUSERC('ORIGINE DES LONGUEURS D''ONDE EN ANGSTROEMS')

CALL RDUSERR('ORIGINE','NO',1,AL0,INUM)

CALL WRUSERR('ORIGINE',AL0,1)

CALL WRUSERC('NOMBRE DE POINTS')

CALL RDUSERI('NBRE DE PTS','NO',1,NPL0,INUM)

CALL WRUSERI('NBRE DE PTS',NPL0,1)

30	CALL WRUSERC('INDICES DES PREMIERES ET DERNIERES')

CALL WRUSERC('LIGNES A TRAITER')

CALL RDUSERI('INDICES LIGNES','NO',2,NLI,INUM)

IF (INUM.NE.2) THEN

CALL WRUSERC('VOUS DEVEZ REPONDRE PAR DEUX VALEURS/LIGNE')

CALL WRUSERC('RETAPEZ LA DERNIERE LIGNE')

GO TO 30

END IF

CALL WRUSERI('INDICES LIGNES',NLI,2)

NL1 = NLI(1)

NL2 = NLI(2)

C... Nombre de lignes a etudier

NL0 = NL2-NL1+1

C

CALL WRUSERC('Ouverture du fichier de coefficients')

CALL OUVERT(FILEIN,LU2,DUM,DUM,DUM,DUM,XDUM,YDUM,DUM,DUM)

C... Est-ce que AL1 existe?

IF (BLA(2).NE.0) THEN

AL1=FLOATI(BLA(2)) + FLOATI(BLA(3))/1000.0

CALL WRUSERR('Longueur d''onde courbe dispersion (A)',AL1,1)

ELSE

CALL WRUSERC('Longueur d''onde de reference de la courbe')

CALL WRUSERC(' de dispersion')

CALL RDUSERR('Long d''onde','NO',1,AL1,INUM)

CALL WRUSERR('Long d''onde',AL1,1)

END IF

CALL WRUSERC(' Pas en milli-angstroems')

CALL RDUSERI('Pas','NO',1,IL0,INUM)

CALL WRUSERI('Pas',IL0,1)

C... Est-ce que les degres existent?

IF (BLA(3).NE.0.OR.BLA(4).NE.0) THEN

NX=BLA(4)

NY=BLA(5)

CALL WRUSERI('Degre en X',NX,1)

CALL WRUSERI('Degre en Y',NY,1)

ELSE

CALL WRUSERC('Degres du polynome en X ?  0<D<10')

CALL RDUSERI('Degres en X','NO',1,NX,INUM)

CALL WRUSERI('Degres en X',NX,1)

CALL WRUSERC('Degres du polynome en Y ?  0<D<10')

CALL RDUSERI('Degres en Y','NO',1,NY,INUM)

CALL WRUSERI('Degres en Y',NY,1)

END IF

NX=NX+1

NY=NY+1

C... Lecture de coefficients

DO 1 IY=1,NY

ID2=IY+1

1	READ(LU2'ID2)(C(IX,IY),IX=1,NX)

CALL CLOSE(LU2)

C

Y=Y+(NL1-1)*IDY

ID3 = 2

AL00=AL0*1000.

CALL WRUSERC ('Creation de fichier resultats')

CALL CREE(FILEIN,LU3,NL0,NPL0,IL0,IDY,AL00,Y,NREAD,ID3)

AL0=AL0-AL1

DL0=IL0/1000.

C... Nombre de blocks pour stocker NPL0 points

NPASL=(NPL0-1)/NVABLO+1

Y=NL1

C... Boucle sur les lignes a traiter

DO 10 IL=1,NL0

C... Boucle sur les blocks

DO 20 IPASL=1,NPASL

C... Rang du 1er point dans l'enregistrement

NPLL1=1+(IPASL-1)*NVABLO

C... Idem dernier point

NPLL2=NPLL1+(NVABLO-1)

IF(NPLL2.GT.NPL0) NPLL2=NPL0

C... Nombre de points dans chaque block

NPOINT=NPLL2-NPLL1+1

X1=AL0+(NPLL1-1)*DL0

DO 6100 IX=1,NX

DO 6101 IY=1,NY

6101	CI(IY)=C(IX,IY)

CALL PH1(Z,Y,NY,CI)

6100	CJ(IX)=Z

CALL PH1(Z,X1,NX,CJ)

IPL1=Z

IF(IPL1.LE.0) IPL1=1

IF(IPL1.GT.NPL) IPL1=NPL

X1=AL0+(NPLL2-1)*DL0

DO 6200 IX=1,NX

DO 6201 IY=1,NY

6201	CI(IY)=C(IX,IY)

CALL PH1(Z,Y,NY,CI)

6200	CJ(IX)=Z

CALL PH1(Z,X1,NX,CJ)

IPL2=Z+1.

IF(IPL2.LE.0) IPL2=1

IF(IPL2.GT.NPL) IPL2=NPL

IL1=IL+NL1-1

CALL LIRE(IL1,NPL,IPL1,IPL2,1,MES,LU1,ID1)

IPL3=IPL2-IPL1+1

C... Boucle sur les points de chaque block

DO 11 IPL=NPLL1,NPLL2

IPLL=IPL-NPLL1+1

X=AL0+(IPL-1)*DL0

DO 6000 IX=1,NX

DO 6001 IY=1,NY

6001	CI(IY)=C(IX,IY)

CALL PH1(Z,Y,NY,CI)

6000	CJ(IX)=Z

CALL PH1(Z,X,NX,CJ)

IAUX=Z

EPS=Z-IAUX

IAUX=IAUX-IPL1+1

IF(IAUX.GE.IPL3) EPS=1.

IF(IAUX.GE.IPL3) IAUX=IPL3-1

IF(IAUX.LE.0) EPS=0.

IF(IAUX.LE.0) IAUX=1

AMESL=FLOAT(MES(IAUX))*(1-EPS)+FLOAT(MES(IAUX+1))*EPS

MESL(IPLL)=AMESL

11	CONTINUE

WRITE(LU3'ID3) (MESL(IPLL),IPLL=1,NPOINT)

ID3=ID3+1

20	CONTINUE

10	Y=Y+1.

C

CALL CLOSE(LU1)

CALL CLOSE(LU3)

CALL PAGE

C

CALL WRUSERC('Si vous voulez traiter un autre fichier')

CALL WRUSERC('tapez "OUI" - sinon "RETURN" ')

CALL RDUSERC('Option','DE',1,QUE_FAIRE,INUM)

IF (QUE_FAIRE.EQ.'OUI') GO TO 1000

CALL LAFIN

STOP 'Fin de BDTXY'

END

## BDCO1

Spectrographie > Transformation de la dispersion

### Origine

Auteur	A. BIJAOUI (Transformation Meudon)

Date		Mai 1981

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Transformation des coefficients de la courbe de dispersion bidimensionnelle en tenant compte d'une transformation linéaire des coordonnées à partir de 2 fichiers

### Mots Clefs

Source	Quelconque

Application	Spectrographie

Dimension	Quelconque

Mode		Dialogue

Opération	Calcul algébrique

Entrées	Fichier image, Fichier de coefficients STII

Sorties	Fichier de coefficients STII

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Image			Cree,Ouvert

Algorithme		Ph 1

### Entrées nécessaires

- Fichier image avec lequel la courbe de dispersion a été déterminée

- Fichier image pour lequel on veut la courbe de dispersion

- Degré en x et y de la courbe de dispersion bidimensionnelle

- Nom du fichier de coefficients contenant la courbe de dispersion

- Nom et identification du fichier de coefficients contenant la nouvelle courbe de dispersion

- Option de rebranchement

### Sorties et résultats

- Liste des nouveaux coefficients

- Fichier de coefficients STII résultant

C

C	PROGRAMME BDCO1.FTN

C

C	TRANSFORMATION DES COEFFICIENTS DE LA COURBE DE DISPERSION

C	BIDIMENSIONNELLE TENANT COMPTE D'UNE TRANSFORMATION LINEAIRE

C	DES COORDONNEES A PARTIR DE 2 FICHIERS

INCLUDE 'FICH:COMMON.FOR'

DIMENSION C(10,10),CY(10),CZ(10),AUX(10)

DATA PROGNAM /'BDCO1'/

dessin=.false.

CALL DEBUT(LA_IN,MOUCH,KB,LA_OUT)

WRITE(LA_OUT,1)

WRITE(10,1)

1	FORMAT(/' PROGRAMME "BDCO1"  -  VERSION 2  -  1 MAI 1981'/)

LU1=1

402	CONTINUE

WRITE(LA_OUT,200)

WRITE(10,200)

200   FORMAT ( ' FICHIER CORRESPONDANT AU CALCUL DE LA COURBE DE DISPERS

1ION:')

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX1,IDY1,X1,Y1,LA_IN,ID1)

CALL CLOSE(LU1)

WRITE (LA_OUT,201)

WRITE(10,201)

201   FORMAT (/' FICHIER POUR LEQUEL VOUS DESIREZ LA COURBE DE DISPERSIO

1N:')

WRITE(LA_OUT,101)

WRITE(10,101)

101	FORMAT(' OUVERTURE DU FICHIER POUR LEQUEL VOUS DESIREZ

3 LA COURBE DE DISPERSION'/)

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX2,IDY2,X2,Y2,LA_IN,ID2)

CALL CLOSE(LU1)

WRITE(LA_OUT,102)

WRITE(10,102)

202   FORMAT (/' FICHIER CONTENANT LES COEFF. DE LA COURBE DE DISPERSION

1:')

102	FORMAT(' OUVERTURE DU FICHIER CONTENANT LES COEFFICIENTS DE LA

3COURBE DE DISPERSION'/)

C

WRITE(LA_OUT,2)

WRITE(10,2)

2	FORMAT(' DEGRE X ET Y'/' D=* *'/)

READ(LA_IN,3) MO,NX,NY

3	FORMAT(A2,I1,I2)

WRITE(LA_OUT,603) NX,NY

WRITE(10,603) NX,NY

603	FORMAT(' DEGRE X =',I2,'   DEGRE Y =',I2)

WRITE (LA_OUT,202)

WRITE(10,202)

NX=NX+1

NY=NY+1

CALL OUVERT (FILEIN,LU1,10,10,AA,AA,AA,AA,LA_IN,ID1)

C

C	DO 4 I=1,10

C4	READ (LU1'ID1) (C(I,J),J=1,10)

DO IY=1,NY

CALL COEFF('LIRE',LU1,AUX,NX,IY)

TYPE *,(AUX(IX),IX=1,NX)

DO IX=1,NX

C(IX,IY)=AUX(IX)

ENDDO

ENDDO

CALL CLOSE(LU1)

B=FLOAT(IDY2)/FLOAT(IDY1)

A=Y2-Y1+IDY1-IDY2

A=A/FLOAT(IDY1)

DO 10 IX=1,NX

DO 11 IY=1,NY

11	CY(IY)=C(IX,IY)

DO 12 IZ=1,NY

N1=NY-IZ+1

CALL PH1(Z,A,N1,CY)

CZ(IZ)=Z*(B**(IZ-1))

NYZ=NY-IZ

DO 13 IY=1,NYZ

13	CY(IY)=CY(IY+1)*FLOAT(IY)/FLOAT(IZ)

12	CONTINUE

DO 14 IY=1,NY

14	C(IX,IY)=CZ(IY)

10	CONTINUE

A=X2-X1+IDX1-IDX2

A=A/FLOAT(IDX1)

B=FLOAT(IDX2)/FLOAT(IDX1)

C(1,1)=C(1,1)-A

DO 110 IX=1,NX

DO 110 IY=1,NY

110	C(IX,IY)=C(IX,IY)/B

WRITE(LA_OUT,120)

WRITE(10,120)

120	FORMAT(' CREATION DU FICHIER DES COEFFICIENTS')

CALL CREE (FILEOUT,LU1,10,10,0,0,0,0,LA_IN,ID1)

WRITE(LA_OUT,500)

WRITE(10,500)

500	FORMAT(/' COEFFICIENTS TRANSFORMES:'/)

DO IY=1,NY

DO IX=1,NX

AUX(IX)=C(IX,IY)

ENDDO

TYPE *,(AUX(IX),IX=1,NX)

CALL COEFF('ECRIRE',LU1,AUX,NX,IY)

ENDDO

501	FORMAT(10E12.5)

WRITE (LA_OUT,23)

WRITE(10,23)

DO 21 J=1,NY

WRITE(10,22) (C(I,J),I=1,NX)

21	WRITE (LA_OUT,22) (C(I,J),I=1,NX)

22	FORMAT (5E14.5)

23	FORMAT (' VALEUR DES COEFFICIENTS:'/)

CALL CLOSE (LU1)

WRITE (LA_OUT,400)

WRITE(10,400)

400   FORMAT (' SI VOUS DESIREZ TRAITER UN AUTRE FICHIER, TAPEZ "1"; SIN

1ON, "RETURN"'/' O=*')

READ (LA_IN, 401) TOTO, I

401	FORMAT (A2,I1)

IF (I.EQ.1) GO TO 402

CALL LAFIN

END

## BDCON

Spectrographie > Continu Polynomial

### Origine

Auteur	A. BIJAOUI (adapte D. Cesarsky)

Date		Fevrier 1976

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Détermine un continu d'un spectre de manière interactif. La courbe est déterminée par moindres carrés et est de forme polynomiale

### Mots Clefs

Source	Quelconque

Application	Spectrographie

Dimension	1 D

Mode		Interactif

Opération	Ajustement

Entrées	Fichier image, pointés

Sorties	Graphique, Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri,Wruseri,Rduserr,Wruserr,Wruserc,wrcons

Graphique		Page,Ftplot,Cursif,Cloche,Text,Ricton,alpha,Simbol

Image			Cree,Ecrit,Ouvert,Lire

Algorithme		Dpmcar, ph1

### Entrées nécessaires

- Option de travail - Continu

  - Signal (continu

  - (Signal-Continu) (Continu

- Nom du fichier image initial

- Nom et identification du fichier image résultant

- Option de grandissement automatique

- Si option Densité mini et maxi

- Pointés sur le spectre des points continu

- Degré du polynôme d'ajustement

- Option de rebranchement

### Sorties et résultats

- Tracé de chaque spectre, avec les pointés et le continu ajusté

- Fichier image résultant contenant les continus

C

C

C	PROGRAMME BDCON.FTN

C

C	PERMET DE DETERMINER UN CONTINU

C

C	A. BIJAOUI - 2-FEVRIER-1976  ET 10 MARS 1976 (C.O.)

C

C	CH. OUNNAS  -  MODIFIE LE 11 MAI 1976

C---------------------------------------------------------------|

C			VAXize par dac 3/81			|

C---------------------------------------------------------------|

LOGICAL*1 IFIN,IA

INTEGER*2 MES(1024), IAC(30)

INTEGER*2 LA_IN, LA_OUT, LUTEK, MOUCH, iun

REAL*4 DC(30),PLC(30),COEFF(10),P(30), RHOLD(4)

INCLUDE 'BIBLI:[STII]COMMON.FOR'

DATA IFIN/46/

DATA PROGNAM /'BDCON'/

CALL DEBUT(LA_IN, MOUCH, LUTEK, LA_OUT)

LU1=1

LU2=2

iun=1

CALL PAGE

980	CALL WRUSERC ('Choix de l''option de travail')

CALL WRUSERC('CONTINU     >1    SIGNAL/CONTINU    >2')

CALL WRUSERC('SIGNAL-CONT >3   (SIGNAL-CONT)/CONT >4')

CALL RDUSERI('Option', 'NO', 1, IOPT, INUM)

CALL WRUSERI('Option travail', IOPT, 1)

IBID=0

CALL WRUSERC('Fichier a traiter')

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,LA_IN,ID)

C1	CALL LINES (1, NL, NLIGNE)

C	IF (IBID.EQ.1) GO TO 10

CALL WRUSERC('Creation du fichier des continus')

CALL CREE(FILEOUT,LU2,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,LA_IN,IP)

CALL WRCONS

1 ('Pas d''agrandissement automatique: tapez 1')

CALL RDUSERI('Agrand/non=1', 'DE', 1, IOP, INUM)

IF (IOP.NE.1) GO TO 652

CALL RDUSERR('Dens mini', 'DE', 1, DMIN, INUM)

CALL RDUSERR('Dens maxi', 'DE', 1, DMAX, INUM)

IF (DMAX.EQ.0.0) DMAX=1.0

RHOLD(1)=DMIN

RHOLD(2)=DMAX

CALL WRUSERR('Dens mini maxi', RHOLD, 2)

652	CONTINUE

IPX=(NPL-1)/1024+1

NPOINT=(NPL-1)/IPX+1

GX=1023./(FLOAT(NPOINT-1))

DO 1 L=1,NL

C10	L=NLIGNE

CALL LIRE(L,NPL,iun,NPL,IPX,MES,LU1,ID)

IF (IOP.EQ.1) GO TO 657

MINIMUM=MES(1)

MAX=MES(1)

DO 4 I=2,NPOINT

IF(MES(I).LT.MINIMUM) MINIMUM=MES(I)

IF(MES(I).GT.MAX) MAX=MES(I)

4	CONTINUE

657	CONTINUE

IF (IOP.EQ.1) MINIMUM=DMIN*200

IF (IOP.EQ.1) MAX=DMAX*200

GD=700./(FLOAT(MAX)-FLOAT(MINIMUM))

ICO=0

990	CALL PAGE

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 4000, LINE) FILEIN

4000	FORMAT ('Fichier: ', A)

POSX=100

POSY=720

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 5000, LINE) L

5000	FORMAT (' Ligne:',I4)

POSY=670

POSX=200

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

CALL RECTAN(0,0,1023,779)

IL=0

DO 2 I=1,NPOINT

ITX=IFIX(FLOAT(I-1)*GX)

ITY=IFIX((FLOAT(MES(I))-(FLOAT(MINIMUM)))*GD)

CALL FTPLOT(IL,ITX,ITY)

IL=1

2	CONTINUE

CALL ALPHA

IF(ICO.NE.1) GO TO 3010

IPCO=(NPOINT-1)/100+1

IL=0

DO 80 I=1,NPOINT,IPCO

ITX=IFIX(FLOAT(I-1)*GX)

TX=FLOAT((I-1)*IPX+1)

CALL PH1(TY,TX,NDP,COEFF)

ITY=IFIX((TY-FLOAT(MINIMUM)/200.)*GD*200.)

CALL FTPLOT(IL,ITX,ITY)

80	IL=1

DO 82 IC=1,NC

PL=(PLC(IC)-1.)/FLOAT(IPX)

ITX=IFIX(PL*GX)

ITY=(DC(IC)-FLOAT(MINIMUM)/200.)*GD*200.

LINE(1)=IAC(IC)

LENGTH=1

POSX=ITX

POSY=ITY+10

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY, SMALL_SIZE)

82	CONTINUE

3010	NC=0

3000	CALL CLOCHE

6543	CALL CURSIF(IA,ITX,ITY)

IF(IA.EQ.32 .OR. IA.EQ.4) GO TO 6543

IF(IA.EQ.IFIN) GO TO 3001

CALL SIMBOL (10,2,ITX,ITY)

LINE(1)=IA

LENGTH=1

POSX=ITX

POSY=ITY+15

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY, SMALL_SIZE)

C

NC=NC+1

IAC(NC)=IA

PL=FLOAT(ITX)/GX

PL=PL*FLOAT(IPX)+1.

IPL=IFIX(PL)

PLC(NC)=PL

DC(NC)=FLOAT(MINIMUM)/200.+FLOAT(ITY)/(GD*200.)

GO TO 3000

3001	CONTINUE

IF(NC.EQ.0) GO TO 3020

C	CALL PAGE

DO 200 IC=1,NC

200	P(IC)=1.

CALL WRUSERC

1 ('Degre du polynome d''ajustement (< 10)')

CALL RDUSERI('Degree poly', 'NO', 1, NDP, INUM)

CALL WRUSERI('Degree poly', NDP, 1)

NDP=NDP+1

CALL DPMCAR(PLC,DC,P,NC,NDP,COEFF)

ICO=1

GO TO 990

3020	CONTINUE

DO 86 I=1,IPX

NPL1=1+(I-1)*1024

NPL2=NPL1+1024-1

IF(NPL2.GT.NPL) NPL2=NPL

CALL LIRE(L,NPL,NPL1,NPL2,iun,MES,LU1,ID)

C	IF(ICO.NE.1) GO TO 3030

DO 85 IPL=NPL1,NPL2

IPL1=IPL-(I-1)*1024

IF(ICO.NE.1) THEN

IPL1= MIN(NPL, 1024)

GO TO 3030

END IF

TX=FLOAT(IPL)

CALL PH1(TY,TX,NDP,COEFF)

TY=TY*200.

C	IPL1=IPL-(I-1)*1024

AMES=MES(IPL1)

IF(IOPT.EQ.1) AMES=TY

IF(IOPT.EQ.2) AMES=200.*AMES/TY

IF(IOPT.EQ.3) AMES=AMES-TY

IF(IOPT.EQ.4) AMES=200.*(AMES-TY)/TY

IF(AMES.GT.32767.) AMES=32767.

IF(AMES.LT.-32767.) AMES=-32767.

85	MES(IPL1)=AMES

3030	CALL ECRIT(L,NPL,iun,IPL1,iun,MES,LU2,IP)

86	CONTINUE

1	CONTINUE

C	CALL WRUSERC('Pour continuer avec ce fichier tapez 1')

CALL WRUSERC('Pour changer de fichier tapez 1')

C	CALL RDUSERI('Cont=1/Chgmnt=2', 'DE', 1, IBID, INUM)

CALL RDUSERI('Option sortie', 'DE', 1, IBID, INUM)

CALL WRUSERI('Option fichier', IBID, 1)

C

C	IF (IBID.EQ.1) GO TO 1

CALL CLOSE (LU2)

CALL CLOSE (LU1)

IF(IBID.EQ.1) GO TO 980

CALL LAFIN

STOP ' '

END

## BDMIKI

Spectrographie > Largeurs équivalentes

### Origine

Auteur	A.Bijaoui (adaptation D.Cesarsky)

Date		Mai 1976

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet de déterminer les largeurs équivalentes à partir de pointés

interactifs.

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Dimension	1-D

Mode		Graphique interactif

Opération	Intégration

Entrées	Fichier image

Sorties	Liste

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Rduserc, Wruserc, Points, Lines, Wrcons

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche, Leplot

Image			Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Option de travail:

  - Intégrale de densité.

  - Intégrale de densité au dessus du fond.

  - Largeur équivalente

- Nom du fichier image de travail.

- Indice de la ligne à étudier.

- Indice du premier et dernier point et pas en pixels.

- Ordonnées min. et max.

- Intervalles en deux  en deux repères en x et y.

- Pointés des extrémités des raies à mesurer.

- Menu final.

### Sorties et résultats

- Tracé de la portion de la ligne sur la console.

- Liste des mesures effectuées avec:

  - L'indice du pointé.

  - Les symboles utilises pour les pointés de la raie.

  - Les abscisses correspondantes.

  - Les densités correspondantes.

  - Les valeurs des intégrations ou des largeurs équivalentes.

C

C

C     PROGRAMME BDMIKI.FTN

C     CALCUL DES LARGEURS EQUIVALENTES

C

C     A. BIJAOUI - CH. OUNNAS  -  10 MAI 1976

C		VERSION VAX  DAC  SEPT 81

C NOUVELLE VERSION AVEC SUBROUTINE LEPLOT

LOGICAL*1 IA,IFIN,IAC(30)

DATA IFIN /46/, IBID /0/

INTEGER*2 MES(1024), IHOLD(3),LENGTH

REAL*4 PLC(30),DC(30),RES(15), RHOLD(3)

INCLUDE 'BIBLI:[STII]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'BDMIKI'/

CALL DEBUT(NREAD,H,KB,LA)

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('DEFSEG')

CALL WRUSERC

1 ('PROGRAMME "BDMIKI" ( VERSION 1 MAI 1976  VAX DAC SEPT 1981')

LU=1

CALL WRCONS

1 ('Determination interactive de:')

CALL WRCONS

1 ('L''integrale de densite: >1')

CALL WRCONS

1 ('L''integrale de densite au dessus du fond: >2')

CALL WRCONS

1 ('La largeur equivalente: >3')

CALL RDUSERI ('Option de travail', 'NO', 1, IMIK, IDUM)

GO TO (1000,1001,1002),IMIK

1000	CALL WRUSERC ('Determination de l''integrale de densite')

GO TO 1040

1001	CALL WRUSERC

1 ('Determination de l''integrale de densite au dessus du fond')

GO TO 1040

1002	CALL WRUSERC ('Determination de la largeur equivalente')

1040  IBID=0

980   CALL PAGE

CALL OUVERT(FILEIN,LU,NLINES,NPL,IDX,IDY,X,Y,NREAD,ID)

XD=X

CALL PAGE

900	CALL LINES (1, NLINES, NL)

IF(IBID.EQ.6) GO TO 9900

910	CALL POINTS (3, NPL, IHOLD)

NPL1=IHOLD(1)

NPL2=IHOLD(2)

IPX=IHOLD(3)

NPL3=(NPL2-NPL1)/IPX+1

9900  CALL LIRE(NL,NPL,NPL1,NPL2,IPX,MES,LU,ID)

330	CONTINUE

IF (IBID.NE.0) CALL TEK4112 ('INIT')

CALL LEPLOT

1 (FILEIN,MES,X,NL,NPL1,NPL2,IPX,IDX,GD,GX,D0)

NC=0

3000	CONTINUE

CALL CLOCHE

CALL CURSIF(IA,ITX,ITY)

IF(IA.LE.32)GO TO 3000

IF(IA.EQ.IFIN) GO TO 3001

ISIZE=10

ICODE=2

CALL SIMBOL (ISIZE, ICODE, ITX, ITY)

NC=NC+1

PL=FLOAT(ITX)/GX+1.

IAC(NC)=IA

PLC(NC)=PL

DC(NC)=D0+ITY/GD

LENGTH=1

ENCODE (LENGTH, 4500, LINE) IA

4500	FORMAT (A1)

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,ITX,ITY+10,LARGE_SIZE)

IT=MOD(NC,2)

IF(IT.NE.0) GO TO 3000

ITX1=IFIX((PLC(NC-1)-1.)*GX)

ITY1=(DC(NC-1)-D0)*GD

CALL FTPLOT(0,ITX1,0)

CALL FTPLOT(1,ITX1,ITY1)

CALL FTPLOT(1,ITX,ITY)

CALL FTPLOT(1,ITX,0)

IPL1=PLC(NC-1)+1

IPL2=PLC(NC)

SD=0.

DO 75 IPL=IPL1,IPL2

75    SD=SD+FLOAT(MES(IPL))/200.

XBOR=IPL1-PLC(NC-1)

SD=SD+((XBOR**2)*FLOAT(MES(IPL1-1))-((1-XBOR)**2)*FLOAT(

1 MES(IPL1)))/400.

XBOR=PLC(NC)-IPL2

SD=SD+((XBOR**2)*FLOAT(MES(IPL2+1))-((1-XBOR)**2)*FLOAT(

1 MES(IPL2)))/400.

SD=SD*FLOAT(IABS(IDX))*FLOAT(IPX)

AINT=(DC(NC-1)+DC(NC))*(PLC(NC)-PLC(NC-1))*FLOAT(IABS(IDX*IPX))/2.

NC1=NC/2

GO TO (76,77,78),IMIK

76    RES(NC1)=SD

GO TO 3000

77    RES(NC1)=SD-AINT

GO TO 3000

78    RES(NC1)=(AINT-SD)*(PLC(NC)-PLC(NC-1))*FLOAT(IABS(IPX*IDX))/AINT

GO TO 3000

3001  CONTINUE

cCALL TEK4112 ('FIN')

IF(NC.LT.2) GO TO 3002

CALL WRUSERI ('LINE', NL, 1)

CALL WRUSERC

1 ('INDICE   SYM1   SYM2   ABCISSE1   ABCISSE2   DENS1

1  DENS2   RESULTAT')

DO 79 IC1=1,NC1

IC2=2*IC1

IC3=IC2-1

c     PLC(IC3)=FLOAT(NPL1)+(PLC(IC3)-1.)*FLOAT(IPX)+X ! modif

WAVLEN1=(NPL1-1+(PLC(IC2)-1.)*FLOAT(IPX))*IDX+X

c     PLC(IC2)=FLOAT(NPL1)+(PLC(IC2)-1.)*FLOAT(IPX)+X ! 19/4/83?

WAVLEN2=(NPL1-1+(PLC(IC3)-1.)*FLOAT(IPX))*IDX+X

WRITE(STRING,551)

C    SIC1,IAC(IC3),IAC(IC2),PLC(IC3),PLC(IC2),DC(IC3),DC(IC2),RES(IC1)

SIC1,IAC(IC3),IAC(IC2),WAVLEN2,WAVLEN1,DC(IC3),DC(IC2),RES(IC1)

551   FORMAT(1X,I4,6X,A1,6X,A1,2X,F10.0,1X,F10.0,F8.3,F9.3,2X,E10.3)

CALL WRUSERC (STRING)

79    CONTINUE

3002  CONTINUE

CALL WRCONS

1 ('Si vous desirez changer:')

CALL WRCONS

1 ('Les parametres du cadre >1  Les parametres de densite >2')

CALL WRCONS

1 ('Les indices de la ligne >3  Le numero de la ligne     >4')

CALL WRCONS

1 ('De fichier PDS          >5  De ligne sans plus        >6')

CALL WRCONS

1 ('Indices ligne sans plus >7  Pour sortir           >RETURN')

CALL RDUSERI ('Option', 'DE', 1, IBID, IDUM)

CALL WRUSERI ('Option choisie', IBID,1)

C Eface definition segment

IF (I_TERM.EQ.6) THEN

CALL TEK4112 ('DELSEG')

C et creation segment

CALL TEK4112 ('DEFSEG')

END IF

C FLAGS POUR LEPLOT

IF (IBID.EQ.1) THEN

FLAGCADRE=.TRUE.

FLAGDEN=.FALSE.

ELSE IF (IBID.EQ.2) THEN

FLAGDEN=.TRUE.

FLAGCADRE=.FALSE.

ELSE IF (IBID.GE.3.AND.IBID.LE.5) THEN

FLAGDEN=.TRUE.

FLAGCADRE=.TRUE.

ELSE

FLAGDEN=.FALSE.

FLAGCADRE=.FALSE.

END IF

IF(IBID.EQ.1.OR.IBID.EQ.2) GO TO 330

IF(IBID.EQ.3) GO TO 910

IF(IBID.EQ.6) GO TO 900

IF(IBID.EQ.7) GO TO 910

IF(IBID.EQ.4) GO TO 900

CLOSE (UNIT=LU)

IF(IBID.EQ.5) GO TO 980

CALL LAFIN

STOP ' '

END

## BDGAUSS

Ajustement de profil > Somme de gaussienne

### Origine

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Le programme BDGAUSS peut 'fitter' une expression de la forme

y(x)=polynome(x)+une ou plusieurs gaussiennes.

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Dimension	1_D

Mode		Graphique interactif

Opération	Ajustement fonctionnel

Entrées	Fichier image

Sorties	Liste, Graphique

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduserr, Wruserr, Lines, Points, Wrcons,

Wruserc

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche, Text,

Rectan, Alpha

Image			Ouvert, Lire

Spécial		Nonlinsq

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier image de travail.

- Ligne de travail.

- Indices des points de la région de travail.

- Intervalles en x,y pour les cotes.

- Option d'extension de l'ajustement:

- Si 0 toute la zone.

- Si 1 on choisit avec le curseur.

- Nombre de gaussiennes

- Pointés sur chaque Gaussienne.

  - Le sommet.

  - Un point a mi-hauteur.

  - Un point a la base.

### Sorties et résultats

- Tracé de la zone à ajuster.

- Tracé de la ligne de base.

- Tracé des ajustements.

- Valeur pour chaque Gaussienne de la hauteur, du centre, de la largeur et de la largeur équivalente.

- Coefficients de la ligne de base.

CHARACTER*9 ORDRE(11)

LOGICAL*1 IA

REAL*4 TEMP(1024),XVAL(1024),RESID(1024)

REAL*4 PARAM(30),RHOLD(9), XFIT(1024), YFIT(1024)

REAL*4 AUXNON(30,30), HEI(10), CEN(10), WID(10), EQUIV(10)

INTEGER*2 X,Y,TX0,TX1,TY0,TY1,MES(1024),HOLD(3)

INTEGER*2 NCHAN,MASK(30),NITER,NPARAM,N0,NGAUSS,NBASE

INTEGER*2 SEMILARGEUR, HAUTEUR, CENTRE

INCLUDE 'Bibli:[STII]COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'BDGAUS'/

DATA N0 /0/, IBID /0/

DATA ORDRE /

1 'premier ',

2 'deuxieme ',

3 'troisieme',

4 'quatrieme',

5 'cinquieme',

6 'sixieme  ',

7 'septieme ',

8 'huitieme ',

9 'neuvieme ',

1 'dixieme  ',

2 'onzieme  ' /

CALL DEBUT (I1,I2,I3,I4)

C LECTURE DONNEES

300	CALL OUVERT (FILEIN,1,NL4,NPL,IDX,IDY,XDEP,YDEP,IQ,ID)

IF(IBID.EQ.9) GO TO 260

150	CONTINUE

CALL LINES (1, NL4, NL)

260	IF (IBID.EQ.9.OR.IBID.EQ.7) GO TO 270

160	CONTINUE

CALL POINTS(3, NPL, HOLD)

NPL1=HOLD(1)

NPL2=HOLD(2)

IPX=HOLD(3)

NPL12=NPL2-NPL1

NPOINT=NPL12/IPX+1

NCHAN=NPOINT

IF (NPOINT.LE.1024) GO TO 60

NPOINT=NPL12/IPX+1

60	CONTINUE

NPOIN=NPOINT-1

GX=1023./NPOIN

SCALEX=GX

270	CALL LIRE (NL, NPL, NPL1, NPL2, IPX, MES, 1, ID)

YL=Y+FLOAT(NL-1)*FLOAT(IDY)

C	GO TO (100,20,20,20,20,20,180,180,180,100),IBID

100	CONTINUE

20	CONTINUE

130	CONTINUE

CALL RDUSERR('Ordonnee mini','DE',1,D0,IDUM)

CALL RDUSERR('Ordonnee maxi','DE',1,DMA,IDUM)

IF (D0.NE.DMA) GO TO 70

IF (D0.NE.0) GO TO 20

MIN=MES(1)

MAX=MIN

DO 40 I=2,NPOINT

IF (MES(I).GE.MIN) GO TO 50

MIN=MES(I)

GO TO 40

50	IF (MES(I).LE.MAX) GO TO 40

MAX=MES(I)

40	CONTINUE

D0=FLOAT(MIN)/200.

DMA=FLOAT(MAX)/200.

RHOLD(1)=D0

RHOLD(2)=DMA

CALL WRUSERR('Val. ordonnees',RHOLD,2)

IF (D0.NE.DMA) GO TO 70

CALL WRUSERC('Fichier anormal. Il faut repondre aux questions')

GO TO 130

70	CONTINUE

GD=750./(DMA-D0)

SCALEY=GD

30	CONTINUE

CALL RDUSERR('Intervale X','DE',1,DX,IDUM)

CALL RDUSERR('Intervale Y','DE',1,DD,IDUM)

ORIX=XDEP/1000.

ORID=D0

IF (DX.EQ.0) DX=FLOAT(NPL12)*FLOAT(IDX)/5000.

IF (DD.EQ.0.) DD=(DMA-D0)/10.

IF (DX.NE.0.AND.DD.NE.0) GO TO 120

CALL WRUSERC('Ce fichier ne peut pas etre traite par BDGAUS')

STOP

120	CONTINUE

RHOLD(1)=DX

RHOLD(2)=D0

CALL WRUSERR('Val. intervales',RHOLD,2)

DX=SIGN(ABS(DX),FLOAT(IDX))

ORIX0=ORIX

ORID0=ORID

180	CALL CLOCHE

CALL PAGE

CALL RECTAN (0,0,1023,779)

L=0

DO 10 IPL=1,NPOINT

ITX=(IPL-1)*GX

XVAL(IPL)=IPL-1

ITY=(MES(IPL)/200.-D0)*GD

TEMP(IPL)=FLOAT(MES(IPL))/200.0

CALL FTPLOT(L,ITX,ITY)

L=1

10	CONTINUE

XD1=XDEP+(NPL1-1)*FLOAT(IDX)

ORID=ORID0

ORIX=ORIX0

190	AITX=(((ORIX*1000.-XD1)/(FLOAT(IDX)))*1023./

1 FLOAT(NPL12))

IF(AITX.LT.0) GO TO 210

IF(AITX.GT.900) GO TO 200

ITX=AITX

CALL FTPLOT(0,ITX,0)

CALL FTPLOT(1,ITX,10)

ITX=ITX-20

LENGTH=9

ENCODE (LENGTH, 2000, LINE) ORIX

2000	FORMAT(F7.2)

POSX=ITX

POSY=10

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

210	ORIX=ORIX+DX

GO TO 190

200	CONTINUE

220	ITY=(ORID-D0)*GD

IF(ITY.GT.600) GO TO 230

CALL FTPLOT(0,0,ITY)

CALL FTPLOT(1,10,ITY)

LENGTH=9

ENCODE (LENGTH, 3000, LINE) ORID

3000	FORMAT(F8.3)

POSX=10

POSY=ITY

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

ORID=ORID+DD

GO TO 220

230	CONTINUE

NPTR=0

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 4000, LINE) FILEIN

4000	FORMAT ('Fichier: ', A)

POSX=100

POSY=700

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,LARGE_SIZE)

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 5000, LINE) NL, NPL1, NPL2, IPX

5000	FORMAT (' Ligne:',I5,'  Pts.',I5,' a ',I5,' par ',I3)

POSY=650

POSX=200

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

IF (TEXTX.EQ.BLANC) GO TO 110

LENGTH=8

ENCODE (LENGTH, 6000, LINE) TEXTX

6000	FORMAT(A)

POSX=900

POSY=20

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

110	CONTINUE

CALL ALPHA

C........................GAUSS COMMENCE ICI

C POINTAGES     (les pointages et tableaux a fitter en unites points)

CALL WRCONS ('Premier et dernier point pour le fit (RETURN=')

CALL WRCONS

1 ('les points affiches sur le ecran, 1= choix par curseur)')

CALL RDUSERI ('Etendu du fit', 'DE', 1, IFIT, IGOT)

IF (IFIT.EQ.0) THEN

XDEB=1

XFIN=NPOINT

GO TO 115

END IF

CALL WRCONS ('Pointez le debut de la region a fitter')

1900	CALL CURSIF (IA, IDEB, IBIDON)

if(ia.le.32) goto 1900

XDEB=FLOAT(IDEB)/SCALEX

CALL WRCONS ('Pointez la fin de la region a fitter')

1901	CALL CURSIF (IA, IFIN, IBIDON)

if(ia.le.32) goto 1901

XFIN=FLOAT(IFIN)/SCALEX

C A-t-on pointe correctement ?

IF (XFIN.LT.XDEB) THEN

AUXDEB=XDEB

XDEB=XFIN

XFIN=AUXDEB

END IF

C LIMITES DE LA REGION A FITTER

DO ITRACE=1, 2

IX=IDEB

IF (ITRACE.EQ.2) IX=IFIN

IY=0

MODE=0

DO II=1, 78

CALL FTPLOT (MODE, IX, IY)

MODE=MOD(II,2)

IY=IY+10

END DO

END DO

CALL ALPHA

C POINTAGE DE PARAMETRES GAUSSIENES

115	CALL RDUSERI ('Nombre de gaussiens','DE',1,NGAUSS,IGOT)

IF (NGAUSS.EQ.0) GO TO 116

DO J=1, NGAUSS

IND=3*(J-1)

CALL WRCONS ('Pointez le sommet de la gaussienne (en X et Y)')

1902	CALL CURSIF (IA, TX0, TY0)

if(ia.le.32) goto 1902

CALL CLOCHE

CENTRE=TX0

PARAM(IND+2)=FLOAT(CENTRE)/SCALEX

C VARIABLE CEN EN UNITES X DU FICHIER

PL=FLOAT(NPL12)*FLOAT(CENTRE)/1023.0+NPL1

CEN(J)=XDEP+FLOAT(IDX)*(PL-1.0)

CALL WRCONS ('Pointez un flanc a demi-hauteur (en X et Y)')

1903	CALL CURSIF (IA, TX1, TY1)

if(ia.le.32) goto 1903

CALL CLOCHE

SEMILARGEUR=ABS (TX0 - TX1)

PARAM(IND+3)=2.0*SEMILARGEUR/SCALEX/1.6651

C VARIABLE WID MEME REMARQUE

PL=FLOAT(NPL12)*FLOAT(SEMILARGEUR)/1023.0

WID(J)=2.0*ABS(FLOAT(IDX)*PL)

CALL WRCONS ('Pointez la base de la gaussienne (en Y)')

1904	CALL CURSIF (IA, TX1, TY1)

if(ia.le.32) goto 1904

CALL CLOCHE

HAUTEUR=TY0 - TY1

PARAM(IND+1)=FLOAT (HAUTEUR)/SCALEY

HEI(J)=PARAM(IND+1)

C LARGEUR EQUIVALENTE

EQUIV(J)=HEI(J)*WID(J)

C DESSIN DES PARAMETRES LUS AVEC LE CURSEUR

C......... CENTRE

CALL FTPLOT (0, CENTRE, TY1)

CALL FTPLOT (1, CENTRE, TY0)

C......... NUMERO DE LA GAUSSIENNE

POSY=TY1 + ISIGN (7, TY1-TY0)

IF (POSY.LT.TY1) POSY=POSY-20

POSX=CENTRE

LENGTH=1

ENCODE (LENGTH, 5500, LINE) J

5500	FORMAT (I1)

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

C COORDONNEES DE LA DEMI-HAUTEUR

C.......... DEMI HAUTEUR

TX0=CENTRE-SEMILARGEUR

TX1=CENTRE+SEMILARGEUR

TY1=TY0-HAUTEUR/2

CALL FTPLOT (0, TX0, TY1)

CALL FTPLOT (1, TX1, TY1)

CALL ALPHA

WRITE (STRING, 1200) ORDRE(J)

1200	FORMAT ('Valeurs depart pour ', A, ' gaussienne')

CALL WRUSERC (STRING)

CALL WRUSERC('    Hauteur     Centre    Largeur   Largeur')

CALL WRUSERC('                                    equival.')

WRITE (STRING, 1500) HEI(J), CEN(J), WID(J), EQUIV(J)

1500	FORMAT (' ',4(1PE11.3))

CALL WRUSERC (STRING)

END DO

116	CALL RDUSERI('Degree polynome ligne de base','DE',1,NBASE,IGOT)

C CONSTRUCTION DU TABLEAU DES POINTS A FITTER

NCANAL=0

DO 117 II=1, NCHAN

IF (XVAL(II).LT.XDEB.OR.XVAL(II).GT.XFIN) GO TO 117

NCANAL=NCANAL+1

XFIT(NCANAL)=XVAL(II)

YFIT(NCANAL)=TEMP(II)

117	CONTINUE

C Estimation des parametres de la ligne de base

IF (NBASE.EQ.0) GO TO 400

IF (NBASE.EQ.1) THEN

C LE TERME PARAM(3*NGAUSS+1) = MOYENNE PREMIER ET DERNIER CANAUX

PARAM(3*NGAUSS+1)=(YFIT(1)+YFIT(NCANAL))/2.

GO TO 400

END IF

IF (NBASE.GE.2) THEN

XXDEB=(XFIT(1)+XFIT(2))/2.0

XXFIN=(XFIT(NCANAL-1)+XFIT(NCANAL))/2.0

YDEB=(YFIT(1)+YFIT(2))/2.0

YFIN=(YFIT(NCANAL-1)+YFIT(NCANAL))/2.0

C LA PENTE

PARAM(3*NGAUSS+2)=(YFIN-YDEB)/(XXFIN-XXDEB)

C LA COORDONNEE A L'ORIGIN

PARAM(3*NGAUSS+1)=YDEB-PARAM(3*NGAUSS+2)*XXDEB

END IF

400	NPARAM=3*NGAUSS+NBASE

CALL NONLINSQ

1 (NPARAM,PARAM,NCANAL,XFIT,YFIT,MASK,NITER,NGAUSS,NBASE,AUXNON)

MODE=0

IDEB=XDEB

IFIN=XFIN

DO I=NINT(XDEB),NINT(XFIN)

CDO I=XDEB, XFIN

AUX=FUSER(N0,PARAM,XVAL(I+1),NGAUSS,NBASE)

ITX=(I)*GX

ITY=(AUX-D0)*GD

CALL FTPLOT(MODE,ITX,ITY)

RESID(I)=TEMP(I+1)-AUX

MODE=1

END DO

C MESSAGE FINAL

CALL ALPHA

IF (NGAUSS.NE.0) THEN

CALL WRUSERC (

1'Gauss.   Hauteur       Centre          Largeur         Equiv')

CALL WRUSERC (

1 '                      Unites de X / (Unites d''indice)')

CALL WRUSERC (

1 '---------------------------------------------------------')

DO II=1, NGAUSS

JJ=3*(II-1)

C Le centre en unites de X

PL=FLOAT(NPL12)*PARAM(JJ+2)/FLOAT(NPOIN)+NPL1

CEN(II)=XDEP+FLOAT(IDX)*(PL-1.0)

C en unites indice

ACENTRE=NPL1+PARAM(JJ+2)*IPX

C La largueur en unites X

PL=FLOAT(NPL12)*PARAM(JJ+3)/FLOAT(NPOIN)

WID(II)=1.6651*ABS(FLOAT(IDX)*PL)

C en unites d'indice

ALARGEUR=ABS(1.6651*PARAM(JJ+3))*IPX

C La hauteur en unites densite

HEI(II)=PARAM(JJ+1)

C La largeuer equivalente

EQUIV(II)=HEI(II)*WID(II)

AEQUIV=HEI(II)*ALARGEUR

WRITE (STRING, 7000) II,HEI(II),CEN(II),WID(II), EQUIV(II)

7000	FORMAT (I2,4F15.5)

CALL WRUSERC (STRING)

WRITE (STRING, 7010) ACENTRE, ALARGEUR, AEQUIV

7010	FORMAT (16X,'(',3F15.5,')')

CALL WRUSERC (STRING)

END DO

END IF

C LIGNE DE BASE

C		IF (NBASE.NE.0) THEN

C	CALL WRUSERC ('Coefficients de la ligne de base')

C	CALL WRUSERC (

C	1 '-------------------------------------------------')

C	CALL WRUSERR ('Coeff.', PARAM(3*NGAUSS+1),NBASE)

C		END IF

C			RESIDUS

CALL RDUSERI ('Voulez-vous voir les residus (OUI=RETURN',

1 'DE', 1, IRES, IGOT)

IF (IRES.EQ.0) THEN

CALL PAGE

CALL FTPLOT (0, 0, 350)

CALL FTPLOT (1, 1023, 350)

MODE=0

DO I=IDEB, IFIN

X=SCALEX*FLOAT(I-1)

Y=SCALEY*RESID(I) + 350

CALL FTPLOT (MODE, X, Y)

MODE=1

END DO

END IF

CALL ALPHA

CALL WRCONS ('Tapez 1 pour changer de ligne')

CALL WRCONS ('Tapez 2 pour changer de points')

CALL WRCONS ('Tapez 3 pour changer de fichier')

CALL WRCONS ('Tapez 4 pour changer parametres du fit')

CALL RDUSERI('Tapez RETURN pour sortir','DE',1,IBID,IGOT)

IF (IBID.EQ.1) GO TO 150

IF (IBID.EQ.2) GO TO 160

IF (IBID.EQ.4) GO TO 180

CALL CLOSE (1)

IF (IBID.EQ.3) GO TO 300

CALL LAFIN

END

## FALLI

Spectrographie > Centre des raies

### Origine

Auteur	B.D'agostinoz

Date		Juin 1979

Laboratoire	Observatoire de Meudon

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet de déterminer les valeurs min (ou max) d'une raie sur un ensemble de lignes

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Mode		Dialogue

Opération	Tri

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruserc, Wrcons

Image			Cree, Ecrita ,Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Option de type de raies (émission ou absorption)

- Nom du fichier image initial

- Nombre d'intervalles à traiter (raies)

- Pour chaque intervalle 1er et dernier pixels

- Pour chaque intervalle nom et identification du fichier image résultant

- Option de retour

### Sorties et résultats

- Pour chaque intervalle on crée un fichier contenant deux lignes:

- La première contient pour toutes les lignes la position du minimum (absorption) ou du maximum (émission)

- La seconde contient pour toutes les lignes la valeur du minimum ou du maximum selon le cas

C	FALLI.FTN    DAGOSTINOZ    JUIN  1979

C

INTEGER*2 IF,FOND(800),CAL(1024),IFON(256), IHOLD(3)

REAL LAMBDA

DIMENSION MES(1024),IR(256),ICIM(256)

LOGICAL EMIS

INCLUDE 'FICH:COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'FALLI'/

DESSIN=.FALSE.

CALL DEBUT(NR,IH,KB,LA)

EMIS=.FALSE.

CALL WRUSERC

1 ('PROGRAMME "FALLI" VERSION 1 JUIN 1979')

LU1=1

LU2=2

CALL RDUSERI

1 ('Absorption = RETURN , Emission = 1','DE',1,IBID,IGOT)

112	FORMAT(I1)

IF(IBID.EQ.1)EMIS=.TRUE.

1000	CONTINUE

CALL WRUSERC ('Fichier de donnees')

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NR,ID1)

400      CONTINUE

CALL POINTS (3, NPL, IHOLD)

NPL1=IHOLD(1)

NPL2=IHOLD(2)

IPX=IHOLD(3)

500      CONTINUE

CALL LINES (-3, NL, IHOLD)

NL1=IHOLD(1)

NL2=IHOLD(2)

IPY=IHOLD(3)

CALL RDUSERI ('Nombre des raies a traiter','NO',1,NRAIE,IGOT)

C	FAIRE POU CHAQUE RAIE

DO 10 IRAI=1,NRAIE

WRITE(STRING,100) IRAI

100	FORMAT(' Traitement de la ',I2,' eme raie')

CALL WRCONS (STRING)

CALL WRCONS ('Entrez les bornes de recherche de maxima en')

CALL WRCONS ('unites de point')

101	CALL RDUSERI('Tapez deux valeurs','NO',2,IHOLD,IGOT)

IF (IGOT.NE.2) GO TO 101

NB1=IHOLD(1)

NB2=IHOLD(2)

WRITE(STRING,102) IRAI,NB1,NB2

102	FORMAT('Traitement de la ',I2,' eme raie. Region:', 2I10)

CALL WRUSERC (STRING)

NPFE=NB2-NB1+1

CALL WRCONS ('Creation du fichier de sortie')

CALL CREE(FILEOUT,LU2,2,NL,IDY,0,0.,0.,NR,ID2)

C	TRAITEMENT DE TOUTES LES LIGNES PAR BLOC DE 256

N256=(NL-1)/256+1

DO 13 I=1,N256

IL=(I-1)*256+1

ILF=IL+255

IF(ILF.GT.NL)ILF=NL

KK=0

DO 11 ILL=IL,ILF

KK=KK+1

CALL LIRE(ILL,NPL,NB1,NB2,1,MES,LU1,ID1)

IMIN=MES(1)

IR(KK)=1

DO 12 J=1,NPFE

IF(.NOT.EMIS.AND.MES(J).GE.IMIN)GO TO 12

IF(EMIS.AND.MES(J).LE.IMIN)GO TO 12

IMIN=MES(J)

IR(KK)=J

12	CONTINUE

ICIM(KK)=MES(IR(KK))

IR(KK)=(IR(KK)-1+NB1)*200

11	CONTINUE

CALL ECRITA(1,NL,IL,ILF,1,IR,LU2,ID2)

CALL ECRITA(2,NL,IL,ILF,1,ICIM,LU2,ID2)

13	CONTINUE

CALL CLOSE(LU2)

10	CONTINUE

CALL CLOSE (LU1)

CALL RDUSERI ('Pour recomencer tapez 1','DE',1,IOP,IGOT)

IF(IOP.EQ.1) GO TO 1000

CALL LAFIN

STOP ' '

END

## BDRGAU

Spectrographie > Ajustement des raies

### Origine

Auteur	A.Bijaoui (adaptation D.Cesarsky)

Date		Janvier 1977

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet d'ajuster un profil gaussien sur les pointés réalisés avec le  réticule

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Dimension	1-d

Mode		Graphique interactif

Opération	Saisie, Ajustement

Entrées	Fichier image

Sorties	Graphique, Liste, Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Wrcons, Lines, Points, Wruserc

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche,

Simbol, Text, Rectan,Alpha

Axex, Axey

Image			Cree, Ecrit, Ouvert, Lire

Algorithme		Tgauss

### Entrées nécessaires

- Option de travail

  - I=1-a*gauss

  - logI=-a*gauss

  - I=a*gauss

- Fichier image de travail

- Ligne à étudier

- Densité min et max

- Pointés sur le profil des points de la raie à ajuster

- Option de conservation de la courbe (normale-gaussienne)

- si option, nom et identification du fichier de sortie

- Option de conservation de la gaussienne

- Si option, nom et identification du fichier de sortie

- Choix final

### Sorties et résultats

- Tracé de la ligne avec superposition des gaussiennes

- liste des paramètres des gaussiennes

  - Abscisse du centre

  - Ecart-type de la gaussienne

  - Profondeur centrale

- Largeur équivalente

- ecart-type de l'ajustement

- Fichier image contenant la courbe avec l'ajustement soustrait

- Fichier image contenant les ajustements gaussiens

C  PROGRAMME BDRGAU.FTN

C	PERMET D'AJUSTER UN PROFIL THEORIQUE SUR LES POINTES

C REALISES AVEC LE RETICULE

C	A.BIJAOUI   4-JANVIER 1977

C		VAX PAR DAC  JUILLET 1981

INTEGER*2 MES(1024), HOLD(3)

REAL*4 PRO(100), XM(100), RHOLD(4)

INTEGER*2 IDENT(46),MGAUSS(1024)

LOGICAL*1 IFIN, IA, ISUIT

INCLUDE 'bibli:[stii]COMMON.FOR'

DATA IFIN /46/, ISUIT /'S'/

DATA PROGNAM /'BDRGAU'/

LU2=2

VE=0

IOPT=10

CALL DEBUT(NR, H, KB, LA)

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('DEFSEG')

CALL WRUSERC

1 ('Programme BDRGAU Ver 4 janvier 1977 VAX  dac  juil 1981')

LU1=1

WLG=SQRT(2.*3.14159)

6003	CONTINUE

CALL WRCONS ('Option de travail')

CALL WRCONS ('        1:I=1.-A*GAUSS')

CALL WRCONS ('        2:LOG(I)=-A*GAUSS')

CALL WRCONS ('        3:I=A*GAUSS')

CALL RDUSERI ('Option travail', 'NO', 1, IOT, IGOT)

IF(IOT.EQ.1) CALL WRCONS ('Option no. 1:I=1.-A*GAUSS')

IF(IOT.EQ.2) CALL WRCONS ('Option no. 2:LOG(I)=-A*GAUSS')

IF(IOT.EQ.3) CALL WRCONS ('Option no. 3:I=A*GAUSS')

IF(IOT.LE.0.OR.IOT.GT.3) THEN

CALL WRCONS ('Allez,  tapez le bon choix')

GO TO 6003

END IF

CALL WRUSERC ('Ouverture fichier a traiter')

CALL OUVERT(FILEIN, LU1, NL, NPL, IDX, IDY, X, Y, NR, IND1)

6001	CONTINUE

CALL LINES (1, NL, IL)

IF(IOPT.EQ.2) GO TO 6004

6000	CONTINUE

CALL POINTS (4, NPL, HOLD)

NPL1=HOLD(1)

NPL2=HOLD(2)

NPL3=HOLD(3)

853	CONTINUE

855	CONTINUE

YY=Y+(FLOAT(NPL2-1)*FLOAT(IDY))

XX=X+(FLOAT(NPL1-1)*FLOAT(IDX))

NTER=(NPL2-NPL1)/NPL3+1

GX=1023./(NTER-1)

IF(IOPT.EQ.1) GO TO 6004

6002	CONTINUE

CALL RDUSERR ('Dens mini', 'DE', 1, DMIN, IGOT)

RHOLD(1)=DMIN

CALL RDUSERR ('Dens maxi', 'NO', 1, DMAX, IGOT)

RHOLD(2)=DMAX

CALL WRUSERR ('Dens Min Max', RHOLD, 2)

GD=780./(200.*(DMAX-DMIN))

310	CONTINUE

6004	CONTINUE

IND=0

ITEST=0

C................LECTURE DE LA LIGNE DEMANDEE

CALL LIRE(IL, NPL, NPL1, NPL2, NPL3, MES, LU1, IND1)

200	CONTINUE

CALL RECTAN(0, 0, 1023, 779)

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 4000, LINE) FILEIN

4000	FORMAT (A)

POSX=100

POSY=700

CALL TEXT(LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, LARGE_SIZE)

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 5000, LINE) IL, NPL1, NPL2, NPL3

5000	FORMAT ('LIGNE:',I4,'  PTS.',I4,' A ',I4,' PAR ',I3)

POSY=650

POSX=200

CALL TEXT(LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, MEDIUM_SIZE)

TY=200.*(1.-DMIN)*GD

ITY=TY

CALL FTPLOT(0, 0, ITY)

CALL FTPLOT(1, 10, ITY)

TY=200.*DMIN*GD

ITY=TY

CALL FTPLOT(0, 0, ITY)

CALL FTPLOT(1, 10, ITY)

CALL AXEX (X, IDX, NPL1, NPL2, KB)

CALL AXEY (DMIN, DMAX, KB)

IBIDON=0

C....................PLOT DES DONNEES

DO 2 IPL=1, NTER

TX=FLOAT(IPL-1)*GX

TY=(FLOAT(MES(IPL))-DMIN*200.)*GD

ITX=TX

ITY=TY

CALL FTPLOT(IBIDON, ITX, ITY)

IBIDON=1

2	CONTINUE

C....................FIN PLOT DES DONNEES

NPNTSGAUS=0

1000	CONTINUE

C....................DEBUT DES POINTAGES

CALL ALPHA

CALL CLOCHE

1245	CALL CURSIF(IA, ITX, ITY)

if(ia.le.32) goto 1245

IF(IA.EQ.ISUIT) GO TO 1100

IF(IA.EQ.IFIN) GO TO 1100

ITEST=1

CALL SIMBOL(10, 1, ITX, ITY)

C COMPTEUR DE POINTS POUR LE FIT

NPNTSGAUS=NPNTSGAUS+1

C....... XM ET PRO SONT LES COORDONNEES DES POINTAGES

XM(NPNTSGAUS)=FLOAT(ITX)/GX+1.

TY=FLOAT(ITY)/GD+DMIN*200.

IF(IOT.EQ.1)PRO(NPNTSGAUS)=1.0-TY/200.0

IF(IOT.EQ.2) PRO(NPNTSGAUS)=ALOG(TY/200.)

IF(IOT.EQ.3) PRO(NPNTSGAUS)=TY/200.

GO TO 1000

1100	CONTINUE

CALL ALPHA

IF(NPNTSGAUS.NE.0) GO TO 1110

IF(ITEST.NE.0) GO TO 1200

GO TO 300

1200	DO 5 IPL=1, NTER

X1=(FLOAT(IPL)-X0)/HL

Y1=EXP(-(X1*X1)/2.)

IF(IOT.EQ.1) AMES=(1.-AP*Y1)*200.

IF(IOT.EQ.2) AMES=EXP(AP*Y1)*200.

IF(IOT.EQ.3) AMES=AP*Y1*200.

IF(AMES.GT.32000.) AMES=32000.

IF(AMES.LT.-32000.) AMES=-32000.

MGAUSS(IPL)=AMES

IF(IA.EQ.ISUIT) GO TO 550

MES(IPL)=AMES

GO TO 5

550	CONTINUE

IF(IOT.EQ.1.OR.IOT.EQ.2) MES(IPL)=MES(IPL)-AMES+200

IF(IOT.EQ.3) MES(IPL)=MES(IPL)-AMES

5	CONTINUE

427      CONTINUE

CALL WRUSERC ('Desirez-vous conserver cette courbe?')

CALL RDUSERI ('Oui=1/RETURN', 'DE', 1, IBID, IGOT)

IF(IBID.EQ.1) GO TO 425

IF(IBID.EQ.0) GO TO 436

GO TO 427

425	CONTINUE

CALL WRUSERC ('Creation fichier courbe')

CALL CREE(FILEOUT,LU2,1,1024,IDX,IDY,XX,YY,NR,IND2)

READ(LU2'1) IDENT

IDENT (41)=NTER

WRITE(LU2'1) IDENT

CALL ECRIT(1,1024,1,NTER,1,MES,LU2,IND2)

CALL CLOSE(LU2)

436      CONTINUE

437	CONTINUE

CALL WRUSERC ('Desirez vous conserver la gaussienne?')

CALL RDUSERI ('Oui=1/RETURN', 'DE', 1, IBID, IGOT)

IF(IBID.EQ.1) GO TO 435

IF(IBID.EQ.0) GO TO 426

GO TO 437

435	CONTINUE

CALL WRUSERC ('Creation fichier de gaussiennes')

CALL CREE(FILEOUT, LU2, 1, 1024, IDX, IDY, XX, YY, NR, IND2)

READ(LU2'1) IDENT

IDENT (41)=NTER

WRITE(LU2'1) IDENT

CALL ECRIT(1, 1024, 1, NTER, 1, MGAUSS, LU2, IND2)

CALL CLOSE(LU2)

426	CONTINUE

IF(IA.EQ.ISUIT) GO TO 2200

GO TO 300

2200	CONTINUE

ITEST=0

GO TO 200

1110	CONTINUE

S1=0.

DO 55 IN=1, NPNTSGAUS

55	S1=S1+XM(IN)

X0=S1/FLOAT(NPNTSGAUS)

S1=0.

DO 56 IE=1, NPNTSGAUS

56	S1=S1+(XM(IE)-X0)**2

HL=SQRT(S1/FLOAT(NPNTSGAUS))

120	CONTINUE

X00=X0

CALL TGAUSS(X0-1, HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES1)

CALL TGAUSS(X0, HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES2)

CALL TGAUSS(X0+1, HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES3)

103	CONTINUE

C	WRITE(STRING,850) X0,HL,RES1,RES2,RES3

C	WRITE(STRING,850) X0,HL

850	FORMAT('Centre et largeur:  X0=',F8.3,' HL=',F8.3)

CALL ALPHA

CALL WRUSERC (STRING)

IF(RES1.GT.RES2) GO TO 100

IF(RES3.GT.RES2) GO TO 101

X0=X0-0.5*(RES3-RES1)/(RES1-2.*RES2+RES3)

Q=X00-X0

IF(Q.GT.0.01) GO TO 120

GO TO 102

100	X0=X0-1.

RES3=RES2

RES2=RES1

CALL TGAUSS(X0-1., HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES1)

GO TO 103

101	X0=X0+1

RES1=RES2

RES2=RES3

CALL TGAUSS(X0+1, HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES3)

GO TO 103

102	HL0=HL

CALL TGAUSS(X0, 0.9*HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES1)

CALL TGAUSS(X0, HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES2)

CALL TGAUSS(X0, 1.1*HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES3)

107	CONTINUE

C	WRITE(STRING,850) X0,HL

CALL ALPHA

CALL WRUSERC (STRING)

IF(RES1.GT.RES2) GO TO 104

IF(RES3.GT.RES2) GO TO 105

HL=HL*(1.-0.05*(RES3-RES1)/(RES1-2.*RES2+RES3))

Q=(HL-HL0)/HL0

IF(Q.GT.0.0001) GO TO 120

GO TO 106

104	HL=HL*0.9

RES3=RES2

RES2=RES1

CALL TGAUSS(X0, 0.9*HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES1)

GO TO 107

105	HL=HL*1.1

RES1=RES2

RES2=RES3

CALL TGAUSS(X0, 1.1*HL, NPNTSGAUS, XM, PRO, RES3)

GO TO 107

106	CONTINUE

S1=0.

S2=0.

DO 3 IE=1, NPNTSGAUS

X1=(XM(IE)-X0)/HL

Y1=EXP(-(X1*X1)/2.)

S1=S1+Y1**2

S2=S2+Y1*PRO(IE)

3	CONTINUE

AP=S2/S1

S1=0.

DO 58 IE=1, NPNTSGAUS

X1=(XM(IE)-X0)/HL

Y1=EXP(-(X1*X1)/2.)

A1=AP*Y1

S1=S1+(A1-PRO(IE))**2

58	CONTINUE

SIG=SQRT(S1/FLOAT(NPNTSGAUS-3))

IBIDON=0

DO 4 IPL=1, NTER

TX=FLOAT(IPL-1)*GX

ITX=TX

X1=(FLOAT(IPL)-X0)/HL

Y1=EXP(-(X1*X1)/2.)

IF(IOT.EQ.1) A1=1.-AP*Y1

IF(IOT.EQ.2) A1=EXP(AP*Y1)

IF(IOT.EQ.3) A1=AP*Y1

A1=A1-DMIN

TY=200.*A1*GD

ITY=TY

IBIDON=MOD (IPL-1, 2)

CALL FTPLOT(IBIDON, ITX, ITY)

IBIDON=1

4	CONTINUE

HLRE=HL*NPL3*IABS(IDX)

XCEN=NPL1+NPL3*(X0-1.)

XCEN=X+IDX*(XCEN-1.)

WL=AP*HLRE*WLG

HOLD(1)=IL

HOLD(2)=NPNTSGAUS

CALL ALPHA

CALL WRUSERI ('No. ligne et nbre pts. pour le fit:', HOLD, 2)

CALL WRUSERC(

1'    XCENT          1/2 LARG       PROFOND     LAR EQUIV      SIGMA')

WRITE(STRING,613) XCEN,HLRE,AP,WL,SIG

613	FORMAT (5(1PE14.6))

CALL WRUSERC (STRING)

CALL RDUSERI ('Tapez RETURN pour continuer','DE',1,IBID,IDUM)

CGO TO 200

NPNTSGAUS=0

GO TO 1000

300	CONTINUE

CALL ALPHA

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('DELSEG')

CALL WRCONS ('Si vous desirez')

CALL WRCONS

1 ('Changer les indices de la ligne:     tapez 1')

CALL WRCONS

2 ('Changer de ligne:                    tapez 2')

CALL WRCONS

3 ('Changer de parametres de densite:    tapez 3')

CALL WRCONS

4 ('Changer de fichier:                  tapez 4')

CALL WRCONS

5 ('Pour sortir du programme:            faites return')

CALL RDUSERI ('Option sortie', 'DE', 1, IOPT, IGOT)

IF(IOPT.EQ.1) THEN

CALL WRUSERC ('Changement des indices  ligne')

CALL PAGE

GO TO 6000

ELSE IF(IOPT.EQ.2) THEN

CALL WRUSERC ('Changement de ligne')

CALL PAGE

GO TO 6001

ELSE IF(IOPT.EQ.3) THEN

CALL WRUSERC ('Changement densite')

CALL PAGE

GO TO 6002

ELSE IF(IOPT.EQ.4) THEN

CALL CLOSE (LU1)

CALL PAGE

GO TO 6003

ELSE IF(IOPT.NE.0) THEN

CALL WRUSERC('Lisez bien et fait le bon choix')

GO TO 300

END IF

CALL WRUSERC ('Fin de BDRGAU')

CALL LAFIN

END

## QRETA

Corrections photométriques > Traitement des étalonnages

### Origine

Auteur	J.Marchal (modifié Meudon)

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet la mesure des étalonnages et détermination des caractéristiques

### Mots Clefs

Source	Photographie

Application	Spectrographie

Dimension	1-d

Mode		Graphique interactif

Opération	Saisie, Ajustement

Entrées	Fichier image

Sorties	Graphique, Listes, Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Wrcons, Wruserc

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche,

Text, Alpha

Image			Cree, Ecrit, Ouvert, Lire, Ouverd

Spécial		Dcall

### Entrées nécessaires

- Origine de l'étalonnage [193,152 OHP, 152 chili ou autre]

- Dans le cas d'une autre origine, Nombre de plages et valeurs des log E correspondants

- Nom du fichier image des étalonnages

- Option de création du fichier image des calibrations, Sinon ligne de reprise

- Si option :

  - Nombre de courbes de calibration

  - Dispersion moyenne en angstroems par mm

  - Longueur d'onde de la première courbe de calibration

  - Nom et identification du fichier image contenant les calibrations

  - Première ligne étudiée

- Si non  Nom du fichier de calibration de travail

- Option de mesure

  - Si 1 on ne mesure pas la calibration

  - Si 2 on change le grandissement

  - Si on accepte la mesure on fait retour chariot

- Pointés du fond de plaque (2 pointés)

- Nombre de plages mesurables

- Pointés des plages

- Option de remesures des plages et pointés éventuels

- Passage éventuel a la ligne suivante

- Facteur d'échelle pour le tracé final

### Sorties et résultats

- Tracé des différentes lignes du fichier d'étalonnage avec les pointés

- Liste des mesures effectuées

- Fichier image contenant les caractéristiques

- Tracé des différentes caractéristiques

C...CE PROG. EST DESTINE AU TRAITEMENT DES FICHIERS ENREGISTRES

C...EN DENSITE SUR LES PLAQUES ETA.

C...IL UTILISE LA TRANSFORMATION DE BAKER AVEC TCOEF(1)=0.

C

LOGICAL*1 REPRISE

INTEGER*2 IM(1024), GD, N1, N1024

INTEGER*2 IDENS(35,20)

REAL*4 DENS(35,20)

REAL*4 F1(20),F2(20),V(35),FINTC(13), FOND(20)

REAL*4 FINT(20),COEF(35,10),TCOEF(10),FINTA(13),FINTB(11)

C		TROIS INSTRUCTIONS SUIVANTS SONT POUR M. GERBALDI

INTEGER*2 ICOUP(82)

REAL*4 COOR(40)

EQUIVALENCE (COOR(1), ICOUP(3))

INCLUDE 'FICH:COMMON.FOR'

COMMON/E1/L,ALAMB

DATA PROGNAM /'QRETA'/

DATA FINTA /1.500,1.347,1.248,1.124,1.000,0.875,0.748,

1 0.628,0.500,0.347,0.223,0.124,0.0/

DATA FINTB /2.138,1.935,1.730,1.530,1.330,1.130,0.932,

1 0.727,0.532,0.330,0.0/

DATA FINTC /1.473,1.365,1.242,1.107,0.987,0.872,0.752,

1 0.632, 0.514,0.392,0.265,0.132,0.0/

DATA N1 /1/, N1024 /1024/

LOGICAL SECOND, GER

SECOND=.FALSE.

GER=.FALSE.

REPRISE=.FALSE.

CALL DEBUT(NR,H,KB,LA)

EPS=0.000001

CALL WRUSERC('Programme QRETA. Modif Querci/Dago/Dac')

CALL WRUSERC('Pour QRETA normal, repondez RETURN')

CALL WRUSERC('Pour QRETA modifie (voir M. Gerbaldi pour

1 plus de details) repondez 1')

CALL RDUSERI ('Type de QRETA','DE',1,NN,IDUM)

IF (NN.NE.0) GER=.TRUE.

IF (GER) CALL WRUSERC ('   C''est donc QRETA "a la GERBALDI"')

LU1=1

LU2=2

ITE=0

C LA est une variable utilisee pour indiquer a DCALL mode GER

LA=0

IF (GER) LA=1

28	CALL WRUSERC('Les valeurs LOG(I) des plages photometriques

1 sont en DATA en valeurs decroissants')

CALL WRUSERC('Si l''ETA a traiter est du')

CALL WRUSERC('193 OHP   tapez 193')

CALL WRUSERC('152 OHP   tapez 152')

CALL WRUSERC('152 CHILI tapez 151')

CALL WRUSERC('Autres    tapez RETURN')

CALL RDUSERI('Origine d''ETA','DE',1,ITEL,IDUM)

CALL WRUSERI('ETA choisi',ITEL,1)

IF (ITEL.EQ.152) GO TO 26

IF (ITEL.EQ.193) GO TO 27

IF (ITEL.EQ.151) GO TO 32

IF(ITEL.NE.0)GO TO 28

CALL WRUSERC('Vous devez donc entrer vous meme vos LOG(I)')

CALL WRUSERC('Nombre maximun de plages < 20')

CALL RDUSERI('Nombre plages', 'NO', 1, NPLA, IDUM)

CALL WRUSERI('Nombre plages', NPLA, 1)

CALL WRUSERC('Valeurs des LOG(I) en ordre decroissant et <2.4')

DO 525 I=1,NPLA

CALL RDUSERR('LOG(I)', 'NO', 1, FINT(I), IDUM)

525	CONTINUE

GO TO 29

26	NPLA=13

DO 31 I=1,NPLA

31	FINT(I)=FINTA(I)

CALL WRUSERC(' ... Les ETA traites sont ceux du 152-OHP ...')

GO TO 29

27	NPLA=11

DO 30 I=1,NPLA

30	FINT(I)=FINTB(I)

CALL WRUSERC(' ... Les ETA traites sont ceux du 193-OHP ...')

GO TO 29

32	NPLA=13

DO 33 I=1,NPLA

33	FINT(I)=FINTC(I)

CALL WRUSERC(' ... Les ETA traites sont ceux du 152-CHILI ...')

29	CALL WRUSERC('Les LOG(I) utilisees sont')

CALL WRUSERR('LOG(I)', FINT, NPLA)

CALL WRUSERC('Ouverture du fichier xxxx.ETA')

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NBLGFR,NBPTPL,IDX,IDY,X,Y,NR,ID1)

CALL WRUSERC('Faut il creer un fichier yyyy.CAL')

CALL WRUSERC('Oui=RETURN, Non=numero de la ligne de reprise')

CALL RDUSERI('Ligne/RETURN', 'DE', 1, L, IDUM)

IF(L.NE.0) THEN

REPRISE=.TRUE.

GO TO 902

END IF

CALL WRUSERC('Quel est le nombre de courbes de calibration ?')

CALL RDUSERI('Nombre', 'NO', 1, LMAX, IDUM)

CALL WRUSERI('Nombre courbes', LMAX, 1)

CALL WRUSERC('Quelle est la dispersion moyenne en ang/mm ?')

CALL RDUSERR('Dispersion', 'NO', 1, DISP, IDUM)

CALL WRUSERR('Dispersion', DISP, 1)

ECAR=0.001*DISP*ABS(FLOAT(IDY))

CALL WRUSERC('Longueur d''onde 1ere courbe calibration')

CALL RDUSERR('Longueur', 'NO', 1, V0, IDUM)

CALL WRUSERR('Longueur', V0, 1)

CALL WRUSERC('Creation fichier courbes gradation : yyy.CAL')

C...IDDISP=10.*(DISP+.00001)

C...IDMECA=IABS(IDY)*IDDISP

C...IECAR=IDMECA/10000

IECAR=INT(ECAR)

CALL CREE(FILEOUT,LU2,LMAX,N1024,5,IECAR,0.,V0,NR,ID2)

DO 778 KK=1,N1024

778	IM(KK)=0

DO 779 KK=1,LMAX

C------------------------------------------------Ecriture ici

C...	RAZ du fichier resultats

779	CALL ECRIT(KK,N1024,N1,N1024,N1,IM,LU2,ID2)

CALL WRUSERC('Premiere ligne a etudier')

CALL RDUSERI('Ligne 1=RETURN', 'DE', 1, L, IDUM)

IF (L.EQ.0) L=1

GO TO 903

C *** POINT DE REPRISE ...

902	CONTINUE

CALL OUVERD

1 (FILEOUT,LU2,LMAX,NPL,IDX,IECAR,X,V0,NR,ID3)

ECAR=FLOAT(IECAR)

903	V(1)=V0*0.0001

DO 605 J=2,LMAX

605	V(J)=V(J-1)+ECAR*0.0001

W=V(LMAX)*10000.

C... Les 3 instructions suivantes ont l'air d'etre inutiles

C	CALL WRUSERC('Lambda derniere courbe gradation')

C	CALL RDUSERR('Lambda', 'NO', 1, W, IDUM)

C	CALL WRUSERR('Lambda', W, 1)

200	IF(L.EQ.LMAX+1)GO TO 1234

I1=NBPTPL

M=(I1-1)/N1024+1

NMES=(NBPTPL-1)/M+1

C------------------------------- Lecture du fichier calibration

CALL LIRE(L,NBPTPL,N1,NBPTPL,M,IM,LU1,ID1)

GRAND=1.

C... Attention: il y a 4 blocks par serie de 1024 points

C    (blockage VAX de 256 I*2 par block au lieu de 64 chez PDP)

ID2=2+4*(L-1)

IF (GER) ID2=L+1

C	ID3=2+4*(L-1)

102	CALL PAGE

IX=0

CALL FTPLOT(0,IX,INT(FLOAT(IM(1))*GRAND))

DO 100 K=1,NMES,2

CALL FTPLOT(1,IX,INT(FLOAT(IM(K))*GRAND))

IX=IX+2

100	CONTINUE

C

C...GRADUATION EN DENSITE DES COURBES D'ETALONNAGE

C

DO 22 K=1,5

KKK=K-1

GK=FLOAT(KKK)*GRAND*200.+10.

CALL FTPLOT(0,520,INT(GK))

CALL FTPLOT(1,560,INT(GK))

POSX=580

POSY=INT(GK)

LENGTH=10

ENCODE (LENGTH, 23, LINE) KKK

23	FORMAT(I4)

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

22	CONTINUE

POSX=100

POSY=600

LENGTH=20

ALAMB=V(L)*10000.

ENCODE (LENGTH, 303, LINE) L, ALAMB

303	FORMAT (I3,2X,F6.0,' A')

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

C... Nettoyage moniteur 4025

IF (I_TERM.EQ.3) CALL TEK4025 ('CLEAR')

CALL WRCONS('Si le dessin est correct, faites RETURN')

CALL WRCONS('Si les mesures sont impossibles, vous passerez')

CALL WRCONS('a la ligne suivante en tapant "1" et "RETURN"')

CALL WRCONS('Pour modifier le grandissement de la ligne')

CALL WRCONS('ci-dessous tapez "2"')

CALL RDUSERI('Option', 'DE', 1, IB, IDUM)

50	FORMAT(I1)

IF(IB.EQ.0)GO TO 55

IF(IB.EQ.1)GO TO 5

530	CALL RDUSERR('Grandissement', 'NO', 1, GRAND, IDUM)

GO TO 102

C...		RAZ de la ligne L

5	DO 6 I=1,N1024

6	IM(I)=0

C--------------------------------Ecriture ici

CALL ECRIT(L,N1024,N1,N1024,N1,IM,LU2,ID2)

C...		Ligne suivante

L=L+1

CALL PAGE

GO TO 200

C

C...DETERMINATION DES FONDS DE PLAQUE

C

55	IF(SECOND)GO TO 536

CALL WRCONS('Pointez 2 valeurs de fond de plaque')

CALL WRCONS ('(cote plage haute d''abord)')

C	CALL WRCONS('(a gauche puis a droite)')

CALL CLOCHE

CALL CURSIF(IC,IX1,IFP1)

CALL CLOCHE

CALL CURSIF(IC,IX2,IFP2)

FP1=FLOAT(IFP1)/(200.*GRAND)

FP2=FLOAT(IFP2)/(200.*GRAND)

C... Unite de PENTE: densite/nombre de plages

PENTE=(FP2-FP1)/FLOAT(NPLA-1)

LENGTH=72

ENCODE (LENGTH, 301, LINE) L, FP1, FP2

301	FORMAT(2X,'Ligne :',I3,

1 ' Fond plaque:',2F8.4)

POSX=10

POSY=700

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

C... Ecriture a la console et au fichier MOUCHARD

WRITE (STRING, 301) L, FP1, FP2

CALL WRUSERC(STRING)

C...DETERMINATION DE LA DENSITE DES PLAGES MESURABLES ...

C

CALL WRUSERC('Nombre de plages mesurables ? (>1)')

CALL RDUSERI('Nombre plages', 'NO', 1, NPLAGEMESURE, IDUM)

CALL WRUSERI('Nombre plages', NPLAGEMESURE, 1)

IF (NPLAGEMESURE.LT.2) GO TO 102

KK=NPLA-NPLAGEMESURE+1

KK=1

536	DO 103 J=KK,NPLAGEMESURE

CALL CLOCHE

CALL CURSIF(IC,IX,IDENS(L,J))

CALL FTPLOT(0,0,IDENS(L,J))

CALL FTPLOT(1,40,IDENS(L,J))

POSX=45

POSY=IDENS(L,J)

ENCODE (LENGTH, 3100, LINE) J

3100	FORMAT (' ', I2)

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

103	CONTINUE

DO 104 J=KK,NPLAGEMESURE

F2(J)=FINT(J)

FOND(J)=FP1+PENTE*(J-1)

DENS(L,J)=FLOAT(IDENS(L,J))/(200.*GRAND)-FOND(J)

IF(DENS(L,J).LE.0.)DENS(L,J)=EPS

104	F1(J)=DENS(L,J)

CALL WRUSERC('Vous voulez remesurer les dernieres plages')

CALL RDUSERI('Oui=1', 'DE', 1, IBID, IDUM)

IF(IBID.EQ.0)GO TO 532

SECOND=.TRUE.

535	CALL WRUSERC('A partir de laquelle')

CALL RDUSERI ('A partir de', 'NO', 1, KK, IDUM)

CALL WRUSERI ('A partir de', KK, 1)

534	FORMAT(I2)

IF(KK.LT.1.OR.KK.GT.NPLAGEMESURE)GO TO 535

GO TO 530

532	KK=1

SECOND=.FALSE.

C

C...LA VALEUR MAXIMALE DE LA DENSITE EST DENS(L,1)

CALL WRUSERC('Si vous voulez remesurer cette ligne, tapez "1"')

CALL RDUSERI('Oui=1', 'DE', 1, IBID, IDUM)

IF(IBID.EQ.1)GO TO 200

C ***

201	CALL DCALL(NPLAGEMESURE,F1,F2,TCOEF,ND1,NR,KB,LA,ITE)

WRITE (STRING, 1000) L

1000	FORMAT('*********LIGNE NO.',I2,' ************')

CALL WRUSERC (' ')

CALL WRUSERC (STRING)

CALL WRUSERC

1 ('        LOG(I)          DENS            FOND')

J=1

DO JJ=KK, NPLAGEMESURE

COOR(J)=F1(JJ)

COOR(J+1)=F2(JJ)

WRITE (STRING, 1100) F2(JJ), F1(JJ), FOND(JJ)

1100		FORMAT (3(1PE15.3))

CALL WRUSERC (STRING)

J=J+2

END DO

IF (GER) THEN

ICOUP(1)=NPLAGEMESURE

CALL ECRIT(L,82,1,82,1,ICOUP,LU2,ID2)

GO TO 20

END IF

C ***

C

C *** UNE TOLERANCE DE 25 POUR CENT AU DESSUS DE DENS(L,1) EST TOLEREE

C *** DONC ATTENTION AUX COURBES QUI REBIQUENT

MAXD=DENS(L,1)*250.

IF (MAXD.GT.1023) MAXD=1023

TCOEF(1)=0.

IM(1)=0

DO 19 K=2,MAXD

DEN=FLOAT(K-1)/200.

DR=ALOG10(1./(10.**DEN-1.))

ALI=TCOEF(ND1)

ND=ND1-1

DO 191 ID1=1,ND

191	ALI=ALI*DR+TCOEF(ND1-ID1)

ALI=200.*10.**ALI

IF(ALI.GT.32767.)ALI=32767.

IM(K)=IFIX(ALI)

C	IF (K.EQ.3.AND.IM(3).EQ.0) THEN

C		CALL WRUSERC('Mauvais fit. Il faut le refaire')

C		CALL WRUSERI ('Ligne', L, 1)

C		GO TO 201

C	END IF

19	CONTINUE

MAXD1=MAXD+1

DO 192 K=MAXD1,N1024

192	IM(K)=IM(MAXD)

C--------------------------------Ecriture ici

CALL ECRIT(L,N1024,N1,N1024,N1,IM,LU2,ID2)

DO 15 J=1,ND1

15	COEF(L,J)=TCOEF(J)

20	CALL WRUSERC('Pour passer a la ligne suivante faites "return"')

CALL WRUSERC('Pour remesurer la meme ligne tapez "1"')

CALL WRUSERC

1 ('Quand toutes les lignes sont etudiees ,tapez "2"')

CALL WRUSERC('Pour sauter des lignes tapez "3"')

CALL RDUSERI('Votre choix', 'DE', 1, IB, IDUM)

CALL WRUSERI('Option ligne', IB, 1)

IF(IB.EQ.0)GO TO90

IF(IB.EQ.1)GO TO 91

IF(IB.EQ.2)GO TO 1234

93	CALL RDUSERI('Numero ligne', 'NO', 1, L, IDUM)

CALL WRUSERI('Numero ligne', L, 1)

CALL PAGE

556	FORMAT(2X,I2)

IF(L.LE.LMAX)GO TO 200

GO TO 93

91	CALL PAGE

GO TO 200

90	CALL PAGE

L=L+1

GO TO 200

1234	L=LMAX

C ***

C *** TRACE DE LA FIGURE FINALE ...

IF (GER) THEN

CALL LAFIN

STOP

END IF

C ***

IFACE=1

IYAAA=40

IYAA =80

IYA=160

IYB=320

IYC=480

IYD=640

C... Point de reprise pour la question homotecie

116	CALL PAGE

POSX=10

POSY=700

LENGTH=80

ENCODE (LENGTH, 70, LINE) LMAX

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

70	FORMAT('DENSITES BAKER NUMERO 1 A',I3,'(TCOEF(1)=0.)')

LDIV=LMAX/4+1

POSX=10

POSY=680

DO 119 L=1,LDIV

ALAMB=V(L)*10000.

POSY=POSY-30

LENGTH=20

ENCODE (LENGTH, 120, LINE) L, ALAMB

120	FORMAT ( 4X,I3,F7.0,' A')

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

119	CONTINUE

POSX=250

POSY=680

LDIV1=LDIV+1

LDIV2=LDIV*2

DO 121 L=LDIV1,LDIV2

POSY=POSY-30

LENGTH=20

ALAMB=V(L)*10000.

ENCODE (LENGTH, 120, LINE) L, ALAMB

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

121	CONTINUE

POSX=500

POSY=680

LDIV2=LDIV2+1

LDIV3=LDIV*3

DO 123 L=LDIV2,LDIV3

POSY=POSY-30

LENGTH=20

ALAMB=V(L)*10000.

ENCODE (LENGTH, 120, LINE) L, ALAMB

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

123	CONTINUE

POSX=750

POSY=680

LDIV3=LDIV3+1

DO 125 L=LDIV3,LMAX

POSY=POSY-30

LENGTH=20

ALAMB=V(L)*10000.

ENCODE (LENGTH, 120, LINE) L, ALAMB

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

125	CONTINUE

L=LMAX

C... Trace du cadre

CALL FTPLOT (0,0,0)

CALL FTPLOT (1,1023,0)

CALL FTPLOT (1,1024,779)

CALL FTPLOT (1,0,779)

CALL FTPLOT (1,0,0)

IY111=IYAAA*IFACE

IY11 =IYAA *IFACE

IY1=IYA*IFACE

IY2=IYB*IFACE

IY3=IYC*IFACE

IY4=IYD*IFACE

POSX=8

POSY=IY4

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 1500, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

1500	FORMAT('160')

C	CALL TEXT(5,'120. ',8,IY3)

POSX=8

POSY=IY3

ENCODE (LENGTH, 1600, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

1600	FORMAT('120')

C	CALL TEXT(4,'80. ',8,IY2)

POSX=8

POSY=IY2

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 1700, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

1700	FORMAT('80')

C	CALL TEXT(4,'40. ',8,IY1)

POSX=8

POSY=IY1

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 1800, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

1800	FORMAT('40')

C	CALL TEXT (4,'20. ',8,IY11)

POSX=8

POSY=IY11

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 1900, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

1900	FORMAT('20')

C	CALL TEXT (4,'10. ',8,IY111)

POSX=8

POSY=IY111

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 2000, LINE)

2000	FORMAT('20')

C	CALL TEXT(9,'INTENSITE',10,450)

POSX=8

POSY=450

LENGTH=10

ENCODE (LENGTH, 2100, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, MEDIUM_SIZE)

2100	FORMAT('INTENSITE')

C	CALL TEXT(7,'DENSITE',890,20)

POSX=890

POSY=20

LENGTH=10

ENCODE (LENGTH, 2200, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, MEDIUM_SIZE)

2200	FORMAT('DENSITE')

C	CALL TEXT (3,'1.0',205,20)

POSX=205

POSY=20

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 2300, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

2300	FORMAT('1.0')

C	CALL TEXT (3,'2.0',410,20)

POSX=410

POSY=20

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 2400, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

2400	FORMAT('2.0')

C	CALL TEXT (3,'3.0',615,20)

POSX=615

POSY=20

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 2500, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

2500	FORMAT('3.0')

C	CALL TEXT (3,'4.0',820,20)

POSX=820

POSY=20

LENGTH=4

ENCODE (LENGTH, 2600, LINE)

CALL TEXT (LENGTH, HOR, LINE, POSX, POSY, SMALL_SIZE)

2600	FORMAT('4.0')

C... Debut lecture resultats ici

113	IF(L.EQ.0)GO TO 1235

CALL LIRE (L,N1024,N1,N1024,N1,IM,LU2,ID2)

C MODIF DAC

IF (IM(3).EQ.0) GO TO 115

C FIN MODIF DAC

IX=0

IINTO=IM(1)*IFACE/50

CALL FTPLOT (0,IX,IINTO)

IPO1=IM(1022)*IFACE/50/5*4

IPO1M=IPO1-1

IPO1P=IPO1+1

DO 112 I=1,1022

IF (IM(I+2).EQ.IM(I+1)) GO TO 114

IXM1=IX-1

IXP1=IX+1

IINT =IM(I)*IFACE/50

C	IF (IINT.EQ.IPO1) CALL RECTAN (IXM1,IPO1M,IXP1,IPO1P)

CALL FTPLOT (1,IX,IINT)

IX=IX+1

112	CONTINUE

114	IF (IX.LT.2) GO TO 115

POSX=IX

POSY=IINT-5

LENGTH=20

ENCODE (LENGTH, 3000, LINE) L

3000	FORMAT ('------------>', I2)

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

C	WRITE (KB, 109) L

109	FORMAT (1H+,I2)

115	L=L-1

C... Lecture continue

GO TO 113

C... Fin lecture resultats

1235	CALL ALPHA

CALL WRCONS

1 ('Une homothetie en y peut etre faite par un facteur')

CALL WRCONS

1 (' echelle  F. Si elle est inutile faites return')

CALL RDUSERI('Facteur F', 'DE', 1, IFACE, IDUM)

89 	FORMAT(A2,I1)

IF (IFACE.EQ.0) GO TO 118

CALL PAGE

GO TO 116

118	CALL CLOSE(LU1)

CALL CLOSE(LU2)

CALL LAFIN

STOP 'Fin de QRETA'

END

## RSCON

Spectrographie > Mesure du continu

### Origine

Auteur	A.Bijaoui (modifie meudon)

Date		Fevrier 1976

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet de déterminer un fond continu polynomial de manière interactive

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Dimension	1-d

Mode	Graphique interactif

Opération	Saisie, Ajustement

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Lines, Points

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche,

Text, Leplot

Image			Cree, Ecrit, Ouvert, Lire, Esbd

Algorithme		Ph1, Dpmcar

### Entrées nécessaires

- Option de travail

  - Continu

  - Signal/continu

  - Signal-continu

  - Sortie des coefficients d'ajustement

  - Entrée des coefficients d'ajustement

- Nom du fichier de travail

- Nom et identification du fichier résultant

- Si option, entrée des coefficients

- Numéro de la ligne de travail

- Portion de la ligne

- Pointés du continu

- Option de revue du continu

- Degré d'ajustement

- Si option nom du fichier de coefficients

- Menu final

### Sorties et résultats

- Tracé de la région avec le continu ajusté

- Si option superposition avec un ancien tracé

- Fichier image contenant le continu

- Si option sauvegarde des coefficients

C

C

C     PROGRAMME RSCON.FTN

C

C     PERMET DE DETERMINER UN CONTINU SOUS BATCH "DIRECT"

C

C     A. BIJAOUI - 2-FEVRIER-1976  ET 10 MARS 1976 (C.O.)

C

C     CH. OUNNAS  -  MODIFIE LE 11 MAI 1976

C

C	MODIFS.... DAGO POUR TRAVAILLER

C	SUR DES FENETRES CONSTANTES ET NON PAS SUR TOUT LE FICHIER

C	MARS 82 DEMANDEUR  FOY R.

LOGICAL*1 IFIN,IA, IAC,IACC

DATA IFIN/13/

DIMENSION MES(1024),IFS(8),

SDC(400),PLC(400),COEFF(10),IAC(400),P(400),

SPP(400),IACC(400),DCC(400),PLCC(400)

CHARACTER*8 BLANC

INCLUDE 'USER3:[STII.FORT]COMMON.FOR'

DATA PP/400*0./

DATA IFIN/32/,BLANC/'        '/

DATA PROGNAM/'RSCON1'/

C

C      Initialisations diverses .

C

CALL DEBUT(LA_IN,MOUCH,KB,LA_OUT)

C

LU1=1

LU2=2

C

C     Saisie de l'option propre au programme .

C

WRITE(KB,4500)

4500  FORMAT (' CHOIX DE L''OPTION:'//3X,'CONTINU:',T50,'1'/,

13X,'(SIGNAL/CONT.):',T50,'2'/3X,'SIGN.-CONT.:',T50,'3'/

23X,' SORTIE DES COEFFICIENTS DU POLYNOME',T50,'5'/

33X,' ENTREE DES COEFFICIENTS DU POLYNOME',T50,'6'//' O=*')

C

READ(la_in,4501) MO,IOPT

4501    FORMAT(A2,I1)

WRITE(la_out,4502)MO,IOPT

4502    FORMAT(1X,A2,I1)

C

C

IBID=0

C

C       Saisie du nom du fichier a traiter et lecture du Header .

C

980     CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NREAD,ID)

C

IF(IOPT.LT.4) THEN               ! No d'option < 4

CALL PAGE

C

C       Saisie du nom du fichier des continus et creation de ce

C       fichier .

C

WRITE(la_out,501)

501      FORMAT (/' CREATION DU FICHIER DIRECT DES CONTINUS'/)

CALL CREE(FILEOUT,LU2,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NREAD,IP)

C

C

ELSE

IF(IOPT.EQ.5) THEN      ! Saisie des coefficients .

CALL PAGE

WRITE(KB,854)

854	  FORMAT(' ENTREE MANUELLE TAPER 1'/

1           9X,' PAR FICHIER RETURN')

READ(la_in,855)IBID

855	  FORMAT(I)

C

IF(IBID.NE.1) THEN       ! Entree des coefficients par

C                                  ! lecture de fichier .

C

CALL ESBD(FILEOUT,LU2,1,NR)

DEFINE FILE LU2(100,64,U,IP)

IP=1

READ(LU2'IP)IDENT,NDP,NDP,NDP,NDP

READ(LU2'IP)(COEFF(KKK),KKK=1,NDP)

CALL CLOSE(LU2)

C

C

ELSE        ! Entree manuelle des coefficients .

856	   WRITE(KB,707)

707	   FORMAT(' NOMBRE DE COEEF'/' **')

READ(la_in,708)NDP

708	   FORMAT(I)

WRITE(KB,710)

710	   FORMAT(' COEFF EN FORMAT*.***..*E+OU-**')

DO  K=1,NDP

READ(la_in,711)COEFF(K)

WRITE(la_out,745)K ,COEFF(K)

745	    FORMAT(1X,I2,3X,E15.8)

711	    FORMAT(E15.8)

END DO

ENDIF

C	ESSAI DE SIMULER LE REMPLISSAGE DES TABLEAUX DCC PLCC PP

857	  IR11=(NPL-1)/100+1

II=0

LL=1

DO WHILE (LL.GT.0.AND.LL.LE.NPL)

II=II+1

PLCC(II)=LL

CALL PH1(DCC(II),PLCC(II),NDP,COEFF)

PP(II)=1.

IACC(II)="101

LL=LL+IR11

END DO

IR11=II

ENDIF

ENDIF

L=1

CALL PAGE

C

C       Saisie du n0 de ligne a traiter .

C

CALL LINES (1,NL4,NL)

C

IF (IA.NE.'Z') THEN

CALL POINTS(3,NPL,IHOLD)        ! Saisie de la region de ligne

NPL1=IHOLD(1)                   ! a traiter .

NPL2=IHOLD(2)

IPX=IHOLD(3)

ENDIF

NPL12=NPL1-NPL2

NPOINT=NPL12/IPX+1

IF (NPOINT.GT.1024) THEN

NPOINT=NPL12/IPX+1

ENDIF

NPOIN=NPOINT-1

GX=NPOIN/1023.

C

C       Lecture sur le fichier image de la ligne n0 NL , du point

C       NPL1 au point NPL2 par pas de IPX .

C

CALL LIRE(NL,NPL,NPL1,NPL2,IPX,MES,1,ID)

C

C       Trace a l'ecran de la ligne lue

C

CALL LEPLOT(FILEIN,MES,X,NLCUR,NPL1,NPL2,IPX,IDX,GX,GD,D0)

C

IR1=0

ICO=0

IF (IOPT.EQ.0) ICO=1

IF (IOPT.EQ.6) IR1=IR11

C

IF(ICO.NE.1) GO TO 3010

IPCO=(NPOINT-1)/100+1

IL=0

DO 80 I=1,NPOINT,IPCO

ITX=IFIX(FLOAT(I-1)*GX)

TX=FLOAT((I-1)*IPX+NPL1)

CALL PH1(TY,TX,NDP,COEFF)

C	WRITE(la_out,746)TY,TX

746	FORMAT(1X,2E15.8)

ITY=IFIX((TY-FLOAT(MIN)/200.)*GD*200.)

CALL FTPLOT(IL,ITX,ITY)

80    IL=1

NC1=0

IF(IR1.EQ.0)GO TO 303

DO 303 I=1,IR1

N=PLCC(I)

IF(PP(I).EQ.0.)GO TO 303

IF(N.LT.NPL1.OR.N.GT.NPL2)GO TO 303

NC1=NC1+1

IAC(NC1)=IACC(I)

DC(NC1)=DCC(I)

PLC(NC1)=PLCC(I)

303	CONTINUE

IF(NC1.EQ.0)GO TO 3010

DO 82 IC=1,NC1

PL=(PLC(IC)-FLOAT(NPL1))/FLOAT(IPX)

ITX=IFIX(PL*GX)

ITY=(DC(IC)-FLOAT(MIN)/200.)*GD*200.

C

C

C

CALL TEXT(1,IAC(IC),ITX,ITY+10)

82    CONTINUE

3010  NC=0

3000  CALL CLOCHE

CALL CURSIF(IA,ITX,ITY)

IF(IA.EQ.IFIN) GO TO 3001

CALL TEXT(1,IA,ITX,ITY+10)

C

C

C

NC=NC+1

IAC(NC)=IA

PL=FLOAT(ITX)/GX

PL=PL*FLOAT(IPX)+NPL1

IPL=IFIX(PL)

PLC(NC)=PL

DC(NC)=FLOAT(MIN)/200.+FLOAT(ITY)/(GD*200.)

GO TO 3000

3001  CONTINUE

NBC=NBC+NC

IF(NC.EQ.0) GO TO 11

IF(ICO.NE.1)GO TO 3041

DO 31 I=1,IR1

N=PLCC(I)

IF(N.GE.NPL1.AND.N.LE.NPL2)PP(I)=0.

31	CONTINUE

3041	DO 30 I=1,NC

IR1=IR1+1

IACC(IR1)=IAC(I)

DCC(IR1)=DC(I)

PLCC(IR1)=PLC(I)

PP(IR1)=1.

30	CONTINUE

11	NPL1=NPL1+NFEN

C	IF(NBC.EQ.0)GO TO 3020

IF(NBC.NE.0)GO TO 720

CALL PAGE

WRITE(KB,721)

721	FORMAT(' SI VOUS VOULEZ REVOIR LE CONTINU TAPER 1')

READ(la_in,722)IBID

722	FORMAT(I)

IF(IBID.EQ.0)GO TO 3020

720   CALL PAGE

WRITE(KB,211)

211   FORMAT(' DEGRE DU POLYNOME D''AJUSTEMENT'/' D=*')

READ(la_in,4501) MO,NDP

C

WRITE(la_out,4502) MO,NDP

NDP=NDP+1

C     CALL DPMCAR(PLC,DC,P,NC,NDP,COEFF)

C	WRITE(6,5000)(PLCC(KK),DCC(KK),PP(KK),KK=1,IR1)

5000	FORMAT(3F10.3)

CALL DPMCAR(PLCC,DCC,PP,IR1,NDP,COEFF)

WRITE(6,9999)(COEFF(KKK),KKK=1,NDP)

9999	FORMAT(' COEFF',5(E15.8))

ICO=1

GO TO 3040

3020  CONTINUE

IF(IOPT.LT.5)GO TO 723

WRITE(la_out,724)(COEFF(KKK),KKK=1,NDP)

724	FORMAT(' COEFFICIENTS'/(10X,E15.8))

WRITE(KB,845)

845	FORMAT(' CREATION D''UN FICHIER TAPER 1 SINON RETURN')

READ(la_in,846)IBID

846	FORMAT(I)

IF(IBID.EQ.0)GO TO 1

CALL PAGE

CALL ESBD(IFS,LU2,2,la_in)

DEFINE FILE LU2(100,64,U,IP)

IP=1

WRITE(LU2'IP)IDENT,NDP,NDP,NDP,NDP

WRITE(LU2'IP)(COEFF(KKK),KKK=1,NDP)

GO TO 1

723   DO 86 I=1,IPX

NPL1=1+(I-1)*1024

NPL2=NPL1+1024-1

IF(NPL2.GT.NPL) NPL2=NPL

IF(NPL2.LE.0)NPL2=NPL

CALL LIRE(L,NPL,NPL1,NPL2,1,MES,LU1,ID)

IF(ICO.NE.1) GO TO 3030

DO 85 IPL=NPL1,NPL2

TX=FLOAT(IPL)

CALL PH1(TY,TX,NDP,COEFF)

TY=TY*200.

IPL1=IPL-(I-1)*1024

AMES=MES(IPL1)

IF(IOPT.EQ.1) AMES=TY

IF(IOPT.EQ.2) AMES=200.*AMES/TY

IF(IOPT.EQ.3) AMES=AMES-TY

IF(IOPT.EQ.4) AMES=200.*(AMES-TY)/TY

IF(AMES.GT.32000.) AMES=32000.

IF(AMES.LT.-32000.) AMES=-32000.

85    MES(IPL1)=AMES

3030  CALL ECRIT(L,NPL,1,IPL1,1,MES,LU2,IP)

86    CONTINUE

1     CONTINUE

CALL PAGE

WRITE(KB,570)

570   FORMAT(' SI VOUS DESIREZ CHANGER:'/

S' DE FICHIER PDS-TAPER 1'/

S' POUR SORTIR FAITES RETURN'/

S' O=*')

READ(la_in,4501) MO,IBID

C

WRITE(la_out,503)

503   FORMAT(/)

WRITE(la_out,4502) MO,IBID

WRITE(la_out,503)

CALL CLOSE (LU2)

CALL CLOSE (LU1)

IF(IBID.EQ.1) GO TO 980

STOP 1

END

C	SOUS-PROGRAMME DPMCAR

C

C	CE SOUS-PROGRAMME [SCHNEIDER - O6.06.75 -] CALCULE PAR UNE

C	METHODE DE MOINDRES CARRES EN DOUBLE PRECISION LE POLYNOME

C	DE NT TERMES (10 MAXI): Y = F(X)  ASSOCIE A ND MESURES.

C

SUBROUTINE DPMCAR (X, Y, P, NM, NT, COEF)

DOUBLE PRECISION C, F, PIVOT

DIMENSION X(NM), Y(NM), P(NM), COEF(10), F(10), C(11,11)

ND=NM

WRITE(6,1000)NM,NT

1000	FORMAT(' NB POINT',I,'  DEGRE',I)

IF (NT.GT.10) GO TO 100

NTP=NT+1

DO 98 I=1,NT

DO 98 L=1,NTP

98	C(L,I)=0

DO 101 L=1,ND

F(1)=1

DO 97 I=2,NT

97	F(I)=F(I-1)*X(L)/1000.

DO 101 M=1,NT

DO 99 K=M,NT

99	C(K,M)=C(K,M)+F(K)*P(L)*F(M)

101	C(NTP,M)=C(NTP,M)+F(M)*P(L)*Y(L)

DO 102 M=1,NTP

DO 102 K=M,NTP

102	C(M,K)=C(K,M)

DO 104 I=1,NT

PIVOT=C(I,I)

DO 103 M=1,NT

103	C(M+1,I)=C(M+1,I)/PIVOT

DO 104 K=1,NT

IF (I.EQ.K) GO TO 104

PIVOT=C(I,K)

DO 105 M=1,NT

105	C(M+1,K)=C(M+1,K)-C(M+1,I)*PIVOT

104	CONTINUE

DO 106 I=1,NT

C 106	COEF(I)=C(NTP,I)

106	COEF(I)=C(NTP,I)/10.**(3.*(I-1))

RETURN

C

C	CES 3 INSTRUCTIONS PARAISSANT PARTICULIEREMENT STUPIDES, JE

C	LES SUPPRIME [ DREYFUS - 21.08.78]

C1000	DO 999 I=1,10

C	DO 998 J=1,500

C998	W=ALOG10(1.R)

100	DO 999 J=1,5

999	CALL CLOCHE

WRITE (6,1)

1	FORMAT (' "DPMCAR" EST LIMITE AU 9EME DEGRE.')

STOP

END

## RSINT

Spectrographie > Transformation en intensité

### Origine

Auteur	J.Marchal (Modifie Meudon)

Date		version Avril 1983

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet le passage en intensité d'un spectre mutilignes. Les courbes de calibration ne sont pas nécessairement équidistantes

### Mots Clefs

Source	Photographie

Application	Spectrographie

Dimension	1-d

Mode		Dialogue

Opération	Conversion de pixels

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Wruserc, Wrcons, Lines

Image			Cree, Ecrita ,Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Option de vérification pour le traitement

- Nom du fichier des courbes de calibration

- Option de régularité des longueurs d'onde des calibrations

- Si option, longueur correspondant à chaque courbe

- Nom du fichier image contenant le spectre en densité

- Option si le spectre est déjà transformé en longueur d'onde

- Sinon, dispersion en angstroems par mm

- Option pour la détermination du fond (constante ou ligne du fichier)

- Si option, Fichier du fond

- Choix des lignes du fichier pour déterminer le fond

- Si option valeur du fond

- Lignes à transformer en intensité

- Nom et identification du fichier résultant

### Sorties et résultats

- Si option vérification, série de messages permettant le contrôle du déroulement du travail (courbe de calibration utilisée pour chaque domaine, valeur du fond déterminé,..)

- Fichier image contenant le spectre transformé en intensité

C	PROGRAMME RSINT

C	FEVRIER 81

C	PASSAGE EN INTENSITE DE FICHIER

C		MULTI LIGNES

C		CALIBRATION NON FORCEMENT EQUIDISTANTES

C

C

C

C		CORRECTIONS

C	***********

C	28-AVRIL-1981

C			DXL ETAIT MAL CALCULE SEULE LA VALEUR

C			ABSOLUE DE LA DISPERSION NOUS INTERESSE DANS

C			LE CAS DE FICHIER NON PASSER EN LAMBDA

REAL*4 CAL(20), S(10), VRANG(20), RHOLD(4)

INTEGER*2 NC(2, 20), NC1(1024), NC2(1024), NRANG(20), LIGN(20)

INTEGER*2 NDEN(1024), NINT(1024), HOLD(4)

LOGICAL*2 VERIF

DATA LENGTH /72/

INCLUDE 'FICH:COMMON.FOR'

DATA PROGNAM /'RSINT'/

DESSIN=.FALSE.

CALL DEBUT(NR,MOUCH,KB,LA)

VERIF=.FALSE.

CALL WRUSERC('Programme RSINT. Version fev 81, VAX dac jui 81')

CALL RDUSERI('Verification=1', 'DE', 1, IBID, INUM)

IF(IBID.EQ.1) THEN

CALL WRUSERC ('Option verification choisie')

VERIF=.TRUE.

END IF

C	OUVERTURE DES FICHIER DE CALIBRATION

CALL WRUSERC

1 ('Ouverture du fichier des courbes de calibration')

LU1=1

CALL OUVERT(FILEIN,LU1,NL1,NPL1,IDX1,IDY1,X1,Y1,NR,ID1)

CALL WRCONS

1 ('Si le fichier de calibration est issu de QRETA')

CALL RDUSERI ('RETURN/tapez 1', 'DE', 1, IBID, INUM)

IF (IBID.EQ.0) CALL WRUSERC ('Fichier issu de QRETA')

IF (IBID.NE.0) CALL WRUSERC ('Fichier pas issu de QRETA')

IF(IBID.EQ.0)GO TO 1

C----------------------- Lecture longueur d'onde

CALL WRUSERC

1 ('Veuillez donner le lambda correspondant a chaque ligne')

LENGTH=12

DO 2 I=1,NL1

ENCODE (LENGTH, 103, STRING) I

103	FORMAT ('Lambda(', I2,')')

CALL RDUSERR (STRING, 'NO', 1, CAL(I), INUM)

2	CONTINUE

GO TO 3

C

1	DO 4 I=1,NL1

4	CAL(I)=Y1+FLOAT(IDY1)*FLOAT(I-1)

3	CALL WRUSERC ('Longueur d''onde des courbes de calibration')

CALL WRUSERR ('Lambda', CAL, NL1)

C

C	OUVERTURE DU FICHIER STELLAIRE

C

CALL WRUSERC

1 ('Ouverture du fichier contenant le spectre stellaire')

LU2=2

CALL OUVERT(FILEIN,LU2,NL,NPL,IDX,IDY,X,Y,NR,ID2)

CALL WRCONS

1 ('Si ce fichier est un fichier deja passe en lambda')

CALL RDUSERI ('Tapez 1/RETURN', 'DE', 1, IBID, INUM)

IF (IBID.EQ.1) CALL WRUSERC ('Fichier passe en LAMBDA')

IF (IBID.NE.1) CALL WRUSERC ('Fichier pas passe en LAMBDA')

IF(IBID.EQ.1)GO TO 6

CALL WRUSERC

1 ('Dispersion du spectre stellaire et lambda depart')

CALL RDUSERR ('Disp Lambda', 'NO', 2, RHOLD, INUM)

DISP=RHOLD(1)

XX=RHOLD(2)

CALL WRUSERR ('Disp Lambda', RHOLD, 2)

C	CORRECTION DU 28-AVRIL-81

DXL=DISP*ABS(FLOAT(IDX))

XX=XX*1000.

GO TO 7

6	XX=X

DXL=IDX

7	CONTINUE

C

C	CALCUL DES RANGS DES POINTS DANS LE FICHIER POUR

C	CHANGEMENT DE COURBE

DO 20 I=1,NL1

VRANG(I)=(CAL(I)*1000.-XX)/DXL

IF(VRANG(I).GT.0..AND.VRANG(I).LT.NPL)NRANG(I)=VRANG(I)

IF(VRANG(I).LE.0.)NRANG(I)=1

IF(VRANG(I).GT.NPL)NRANG(I)=NPL

20	CONTINUE

IF (VERIF) THEN

CALL WRUSERC ('====> Message de l''option verification:')

LENGTH=72

DO I=1, NL1

ENCODE (LENGTH, 500, STRING) CAL(I), VRANG(I), NRANG(I)

500	FORMAT(1X,F10.3,1X,F10.1,I10)

CALL WRUSERC (STRING)

END DO

END IF

C

C	PREPARATION DU TABLEAU DE CHANGEMENT DE COURBE NC

K1=0

DO 30 I=2, NL1

IF(NRANG(I).LT.NRANG(I-1))GO TO 30

K1=K1+1

30	CONTINUE

K2=0

DO 31 I=2, NL1

IF(NRANG(I).GT.NRANG(I-1))GO TO 31

K2=K2+1

31	CONTINUE

IF(K1.EQ.NL1-1.OR.K2.EQ.NL1-1)GO TO 32

CALL WRUSERC

1 ('Les lambda correspondant aux differentes lignes')

CALL WRUSERC

1 ('n''ont pas un accroissement monotone')

CALL WRUSERC ('Fin anormale de RSINT')

CALL LAFIN

STOP

32	CONTINUE

DO 42 I=1, NL1

42	LIGN(I)=I

IF(K1.EQ.NL1-1)GO TO 40

N=NL1/2

DO 41 I=1, N

NAUX=NRANG(I)

NRANG(I)=NRANG(NL1-I+1)

41	NRANG(NL1-I+1)=NAUX

DO 43 I=1,NL1

43	LIGN(I)=NL1-I+1

C	MAINTENANT LE TABLEAU NRANG EST CROISSANT

40	IDEB=0

IF(NRANG(1).EQ.1)GO TO 50

C	LA PREMIERE COURBE NE COMMENCE PAS A UN

C	 DONC EXTRAPOLATION DROITE

ENCODE (LENGTH, 202, STRING) CAL(LIGN(1)),NRANG(1)

202	FORMAT('Courbe ',F10.3,' utilisee point 1 au',I5)

CALL WRUSERC (STRING)

NC(1,1)=1

NC(2,1)=LIGN(1)

IDEB=1

I=2

GO TO 52

50	CONTINUE

C	RECHERCHE DU DERNIER 1

DO 51 I=1,NL1

IF(NRANG(I).NE.1)GO TO 52

51	CONTINUE

CALL WRUSERC('Fin anormale de RSINT')

CALL LAFIN

STOP

52	I=I-1

DO 53 J=I,NL1

IDEB=IDEB+1

NC(1,IDEB)=NRANG(J)

53	NC(2,IDEB)=LIGN(J)

IF(NC(1,IDEB).EQ.NPL)GO TO 54

C	LA DERNIERE VALEUR EST DONC FORCEMENT PLUS PETITE

ENCODE (LENGTH, 203, STRING) NC(1,IDEB),NPL

203 	FORMAT ('Elle sera utilisee pour la region ',I10,'  a',I10)

CALL WRUSERC

1 ('La derniere courbe ne couvre pas la fin du spectre')

CALL WRUSERC (STRING)

IDEB=IDEB+1

NC(1,IDEB)=NPL

NC(2,IDEB)=LIGN(NL1)

GO TO 60

C	RECHERCHE DE LA DERNIERE COURBE A UTILISER

54	CONTINUE

IF (VERIF) THEN

CALL WRUSERC ('====> Message de l''option verification:')

DO I=1, NL1

ENCODE (LENGTH, 503, STRING) NC(1,I),NC(2,I)

CALL WRUSERC (STRING)

END DO

END IF

DO 55 I=1, NL1

IF(NC(1,I).EQ.NPL)GO TO 56

55	CONTINUE

C	ATTENTION A VERIFEIR

C	????????????????

I=NL1+1

IF(NC(1,I).EQ.NPL)GO TO 56

CALL WRUSERC ('Fin anormale de RSINT')

CALL LAFIN

STOP

56	IDEB=I

60	CONTINUE

C	LE TABLEAU NC EST CARGE IL A IDEB VALEUR

C		RAJOUTI POUR VRIF DE LA MOYENNE

DO 166 KKK=2, IDEB-1

166	NC(1,KKK)=NC(1,KKK)+1

C

IF (VERIF) THEN

CALL WRUSERC ('====> Message de l''option verification:')

DO I=1, IDEB

ENCODE (LENGTH, 503, STRING) NC(1,I),NC(2,I)

503	FORMAT(10X,2I10)

CALL WRUSERC (STRING)

END DO

END IF

NC(1,1)=0

C---------------------------------------------

C	PROBLEME DU FOND CLAIR

C	VALEUR CONSTANTE

C	MEME FICHIER

C	FICHIER DIFFERENT

CALL WRUSERC

1 ('Nombre de lignes a prendre pour le fond clair')

CALL WRUSERC

1 ('Si celui-ci est nul on retirera une constante')

CALL RDUSERI ('Nombre lignes', 'DE', 1, NBLFC, INUM)

CALL WRUSERI ('Nombre lignes', NBLFC, 1)

LU3=LU2

IF(NBLFC.EQ.0)GO TO 80

CALL WRCONS

1 ('Si le fichier est le meme que le fichier stellaire')

CALL RDUSERI ('RETURN/Tapez 1', 'DE', 1, IBID, INUM)

IF (IBID.EQ.0) CALL WRUSERC

1 ('Meme fichier que le fichier stellaire')

IF (IBID.EQ.1) CALL WRUSERC

1 ('Fichier autre que le fichier stellaire')

IF(IBID.EQ.0)GO TO 81

LU3=3

CALL WRUSERC ('Ouverture fichier fond clair')

CALL OUVERT(FILEIN,LU3,NL3,NPL3,IDX3,IDY3,X3,Y3,NR,ID3)

IF(NPL3.EQ.NPL)GO TO 81

CALL WRUSERC

1 ('Il n''y a pas le meme nombre de points dans le fichier')

CALL WRUSERC

1 ('stellaire et dans le fichier de fond')

CALL WRUSERC ('Fin anormale de RSINT')

CALL LAFIN

STOP

81	CALL WRUSERC ('Numero des lignes contenant le fond clair')

DO 85 I=1,NBLFC

CALL RDUSERI ('Numero de ligne', 'NO', 1, LIGN(I), INUM)

CALL WRUSERI ('Numero de ligne', LIGN(I), 1)

85	CONTINUE

C	VERIFICATION DE LA VRAISSEMBLANCE DES NUMERO DE LIGNE

NAUX=NL

IF(LU3.EQ.3)NAUX=NL3

DO 88 I=1,NBLFC

IF(LIGN(I).GE.1.AND.LIGN(I).LE.NAUX)GO TO 88

CALL WRUSERC

1 ('Le(s) numero de ligne que vous avez donne sont faux')

CALL WRUSERC ('Voulez vous essaier encore une fois?')

CALL RDUSERI ('Oui, je veux=1', 'DE', 1, JEESSAI, INUM)

IF (JEESSAI.EQ.1) GO TO 81

CALL WRUSERC ('Dommage.....')

CALL LAFIN

STOP

88	CONTINUE

GO TO 86

80	CALL RDUSERR ('Fond clair', 'DE', 1, DMOY, INUM)

CALL WRUSERR ('Fond clair', DMOY, 1)

86	CONTINUE

C	QUELLES SONT LES LIGNES A PASSER EN INTENSITE

125	CALL WRUSERC

1 ('Nombre de lignes fichier stellaire a passer en intensite')

CALL RDUSERI ('Nombre lignes', 'NO', 1, NBLIN, INUM)

CALL WRUSERI ('Nombre lignes', NBLIN, 1)

IF(NBLIN.LE.0.OR.NBLIN.GT.NL)GO TO 125

CALL WRUSERC ('Numero de ces lignes')

DO 128 I=1, NBLIN

CALL RDUSERI ('Ligne No.', 'NO', 1, NRANG(I), INUM)

128	CALL WRUSERI ('Ligne No.', NRANG(I), 1)

C	VRAISSEMBLANCE DE CES LIGNES

DO 129 I=1, NBLIN

IF(NRANG(I).GE.1.AND.NBLIN.LE.NL)GO TO 129

CALL WRUSERC ('Ces numeros de ligne  n''existent pas')

CALL LAFIN

STOP

129	CONTINUE

C	CREATION  DU FICHIER EN INTENSITE

LU4=8

CALL WRUSERC ('Creation fichier intensites')

CALL CREE(FILEIN,LU4,NBLIN,NPL,IDX,IDY,X,Y,NR,ID4)

C	DEBUT DU TRAITEMENT

NITER=IDEB-1

IF (VERIF) THEN

CALL WRUSERC ('====> Message de l''option verification:')

CALL WRUSERI ('Nb d''iteration', NITER, 1)

END IF

DO 70 K=1, NITER

LLL=0

NBP=NC(1,K+1)-NC(1,K)

NBPV=VRANG(NC(2,K+1))-VRANG(NC(2,K))

IF(NBPV.EQ.0)NBPV=NBP

DINC=1./FLOAT(NBPV)

N1024=(NBP-1)/1024+1

CALL LIRE(NC(2,K),1024,1,1024,1,NC1,LU1,ID1)

CALL LIRE(NC(2,K+1),1024,1,1024,1,NC2,LU1,ID1)

C	RECHERCHE DU MAXI  UITIL DE CHAQUE COURBE

MAXD1=0

MAXD2=0

DO 90 I=1023,1,-1

IF(NC1(1024).NE.NC1(I))GO TO 91

90	CONTINUE

CALL WRUSERC ('Fin anormale de RSINT')

CALL LAFIN

STOP

91	MAXD1=I+1

DO 92 I=1023,1,-1

IF(NC2(1024).NE.NC2(I))GO TO 93

92	CONTINUE

CALL WRUSERC ('Fin anormale de RSINT')

CALL LAFIN

STOP 8

93	MAXD2=I+1

LCOU=0

IF (VERIF) THEN

CALL WRUSERC ('====> Message de l''option verification:')

ENCODE (LENGTH, 505, STRING) NC(2,K),MAXD1

505	FORMAT('Max de la ',I2,' eme courbe =',I5)

CALL WRUSERC (STRING)

ENCODE (LENGTH, 505, STRING) NC(2,K+1),MAXD2

CALL WRUSERC (STRING)

END IF

DO 71 I=1, NBLIN

P1=FLOAT(NBP)/FLOAT(NBPV)+DINC

IF(K.EQ.NITER)P1=1.+DINC

IF (VERIF) THEN

CALL WRUSERC ('====> Message de l''option verification:')

ENCODE (LENGTH, 510, STRING) P1, DINC

510	FORMAT('P1=',F10.3,'  DINC =',F10.4)

CALL WRUSERC (STRING)

END IF

LCOU=LCOU+1

LLL=LLL+1

NCOU=NC(1,K)-1023

DO 72 JJ=1,N1024

NCOU=NCOU+1024

NFIN=NCOU+1023

IF(NFIN.LE.0.OR.NFIN.GT.NC(1,K+1))NFIN=NC(1,K+1)

NBR=NFIN-NCOU+1

IF(NBLFC.EQ.0)GO TO 73

C	CALL FONCLA(LIGN,NBLFC,NPL,NCOU,NFIN,NBR,LU3,ID3,DMOY)

DMOY=0.

DO 10 L1=1,NBLFC

IF(LU3.EQ.2)CALL LIRE(LIGN(L1),NPL,NCOU,NFIN,1,NDEN,LU2,ID2)

IF(LU3.EQ.3)CALL LIRE(LIGN(L1),NPL,NCOU,NFIN,1,NDEN,LU3,ID3)

DO 11 L2=1, NBR

11	DMOY=DMOY+NDEN(L2)

10	CONTINUE

DMOY=DMOY/FLOAT(NBLFC)/200./FLOAT(NBR)

73	CONTINUE

IF (VERIF) THEN

CALL WRUSERC ('====> Message de l''option verification:')

CALL WRUSERR ('Valeur fond clair', DMOY, 1)

CALL WRUSERC ('Elle porte sur les lignes:')

ENCODE (LENGTH, 506, STRING) (LIGN(KKK), KKK=1, NBLFC)

506	FORMAT(10I7)

CALL WRUSERC (STRING)

ENCODE (LENGTH, 507, STRING) NRANG(LCOU), NCOU, NFIN, LLL

507	FORMAT('Ligne',I4,' zone',2I5,' ecriture',I4)

CALL WRUSERC (STRING)

END IF

CALL LIRE(NRANG(LCOU),NPL,NCOU,NFIN,1,NDEN,LU2,ID2)

DO 74 J=1,NBR

E=FLOAT(NDEN(J))/200.-DMOY

JJJ=INT(E/0.005)

IF(JJJ.LT.1)JJJ=1

P1=P1-DINC

IF(JJJ.GT.MAXD1.OR.JJJ.GT.MAXD2)GO TO 76

C	NV=(JJ-1)*1024+J-1

C	P1=FLOAT(NBP-NV)/FLOAT(NBP)

C	P2=FLOAT(NV)/FLOAT(NBP)

NINT(J)=INT(FLOAT(NC1(JJJ))*P1+FLOAT(NC2(JJJ))*(1.-P1))

JM0=NINT(J)

GO TO 74

76	NINT(J)=JM0

74	CONTINUE

CALL ECRITA(LLL,NPL,NCOU,NFIN,1,NINT,LU4,ID4)

72	CONTINUE

71	CONTINUE

70	CONTINUE

CALL CLOSE(LU1)

CALL CLOSE(LU2)

CALL CLOSE(LU4)

IF(LU3.EQ.3)CALL CLOSE(LU3)

CALL WRUSERC ('Fin de RSINT')

CALL LAFIN

STOP

END

## VXCBAR

Corrélation > Ligne a ligne

Origine

Auteur	A.Bijaoui

Date		Septembre 1984

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

But du programme

Permet la détermination du decalage entre chaque ligne d'une image, ainsi que le calcul de la corrélation entre chaque ligne et la ligne de référence

Mots Clefs

Source

Application	Spectrographie

Dimension	2-d

Mode		Dialogue

Opération	Corrélation

Entrées	Fichier image

Sorties	Liste

Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Wruserc, Champ

Image			Ouvert, Lire

Spécial		Intercor

Entrées nécessaires

- Fichier image de travail

- Premier point, dernier point et pas en pixels

- Première ligne, dernière ligne et pas en ligne

- Nombre de pixels de tolérance dans le decalage

Sorties et résultats

- Valeur du decalage entre chaque ligne et la ligne centrale ainsi que la valeur du coefficient de corrélation entre ces deux lignes

LOGICAL*1 DESSIN

CHARACTER FILEIN*40,FILEOUT*40,STRING*80,PROGNAM*10

COMMON /NOM/PROGNAM

c	a.bijaoui 26 septembre 1984

c	vxcbar permet de determiner la correlation ligne a ligne

integer*2 ligne_ref(1024),ligne(1024)

data prognam/'vxcbar'/

dessin=.false.

call debut(nr,la,itek,kb)

lu1=1

call ouvert(filein,lu1,nl,npl,idx,idy,xd,yd,nr,ibid)

call champ(npl,npl1,npl2,npl3,nl,nl1,nl2,nl3)

call rduseri('nombre de pixels de tolerance','no',1,nt,ibid)

call wruseri('nombre de pixels de tolerance',nt,1)

nlref=(nl2+nl1)/2

npl4=(npl2-npl1)/npl3+1

npl5=npl4-nt

call lire(nlref,npl,npl1,npl2,npl3,ligne_ref,lu1,ibid)

nt1=nt+1

s=0.

do ipl=nt1,npl5

x=ligne_ref(ipl)

s=s+x*x

enddo

s=sqrt(s)

do il=nl1,nl2,nl3

call lire(il,npl,npl1,npl2,npl3,ligne,lu1,ibid)

idec=0

call intercor(idec-1,ligne,ligne_ref,c1,npl4,nt,s)

call intercor(idec,ligne,ligne_ref,c2,npl4,nt,s)

call intercor(idec+1,ligne,ligne_ref,c3,npl4,nt,s)

100	continue

if(c1.gt.c2) then

idec=idec-1

c3=c2

c2=c1

call intercor(idec-1,ligne,ligne_ref,c1,npl4,nt,s)

goto 100

endif

if(c3.gt.c2) then

idec=idec+1

c1=c2

c2=c3

call intercor(idec+1,ligne,ligne_ref,c3,npl4,nt,s)

goto 100

endif

xc=idec+0.5*(c3-c1)/(2.*c2-c1-c3)

write(string,600) xc,c2

600	format('dec=',f7.2,'cor=',f6.3)

call wruserc(string)

enddo

close(lu1)

call lafin

end

subroutine intercor(i,ligne,ligne_ref,c,npl4,nt,s)

integer*2 ligne(1),ligne_ref(1)

nt1=1+nt

npl5=npl4-nt

if(iabs(i).gt.nt) stop

c=0.

t=0.

do ipl=nt1,npl5

x=ligne(ipl+i)

t=t+x*x

c=x*float(ligne_ref(ipl))+c

enddo

c=c/(sqrt(t)*s)

return

end

## VXSBAR

Astragal > Suivi du barreau

### Origine

Auteur	A.Bijaoui

Date		Septembre 1984

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet de déterminer l'équation d'un barreau d'un échellogramme à partir d'un suivi de l'axe central. Ce suivi est obtenu par corrélation avec un masque de profil rectangulaire (--++0++--).

### Mots Clefs

Application	Echellogramme

Dimension	2-d

Mode		Dialogue

Opération	Repérage de ligne

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier image en réels

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Wruserr, Wruserc

Image			Cree, Ecrif ,Ouvert, Lire

Algorithme		Dpmcar, Ph1

Spécial		Correl

### Entrées nécessaires

- Fichier image de travail

- Abscisse du premier pixel du barreau en pixel

- Ordonnée correspondante

- Dernière ligne

- Pas en ligne d'analyse

- Demi largeur du barreau en pixel

- Degré du polynôme reliant l'abscisse centrale à l'ordonnée

- Nom et identification du fichier contenant l'équation du barreau

### Sorties et résultats

- Valeurs des coefficients de l'équation du barreau

- Pour chaque ligne mesurée, Positions mesurée calculée et différence

- Fichier image en réels contenant sur une ligne les valeurs des coefficients du polynôme d'ajustement

LOGICAL*1 DESSIN

CHARACTER FILEIN*40,FILEOUT*40,STRING*80,PROGNAM*10

COMMON /NOM/PROGNAM

c	a.bijaoui 25 septembre 1984

c	vxsbar permet de suivre un barreau d'un spectre astragal

data prognam/'vxsbar'/

integer*2 ligne(1024)

real*4 x(512),p(512),y(512),coe(10)

dessin=.false.

call debut(nr,la,itek,kb)

lu1=1

lu2=2

call ouvert(filein,lu1,nl,npl,idx,idy,xd,yd,nr,ibid)

call rduseri('abcisse en pixels du 1er point du barreau','no',1,npl1,j)

call wruseri('abcisse du 1er point',npl1,1)

call rduseri('ordonnee correspondante','no',1,nl1,j)

call wruseri('1ere ligne de travail',nl1,1)

call rduseri('derniere ligne','no',1,nl2,j)

call wruseri('derniere ligne',nl2,1)

call rduseri('pas en ligne d''analyse','de',1,nl3,j)

if(nl3.eq.0) nl3=1

call wruseri('pas en ligne',nl3,1)

call rduseri('demi-taille du barreau','no',1,nf,j)

call wruseri('demi-taille du barreau',nf,1)

call rduseri('degre du polynome d''ajustement','no',1,nd,idum)

nd1=nd+1

call wruseri('degre du polynome d''ajustement',nd,1)

call wruserc('fichier contenant l''equation du barreau')

call cree(fileout,lu2,1,nd1,1,1,0.,0.,nr,6666)

do il=nl1,nl2,nl3

call lire(il,npl,1,npl,1,ligne,lu1,ibid)

call correl(ligne,npl1-1,nf,ires1)

call correl(ligne,npl1,nf,ires2)

call correl(ligne,npl1+1,nf,ires3)

100	continue

if(ires1.gt.ires2) then

npl1=npl1-1

ires3=ires2

ires2=ires1

call correl(ligne,npl1-1,nf,ires1)

goto 100

endif

if(ires3.gt.ires2) then

npl1=npl1+1

ires1=ires2

ires2=ires3

call correl(ligne,npl1+1,nf,ires3)

goto 100

endif

i=(il-nl1)/nl3+1

p(i)=1.

y(i)=il

x(i)=npl1+(ires3-ires1)*0.5/(2.*ires2-ires1-ires3)

enddo

nm=(nl2-nl1)/nl3+1

call dpmcar(y,x,p,nm,nd1,coe)

call wruserr('coefficients du barreau',coe,nd1)

do i=1,nm

call ph1(xc,y(i),nd1,coe)

dx=x(i)-xc

write(string,200)x(i),xc,dx

200	format('positions mesuree calculee et difference',3f8.3)

call wruserc(string)

enddo

call ecrif(1,nd1,coe,lu2,ibid)

close(lu2)

close(lu1)

call lafin

end

subroutine correl(ligne,i,nf,is)

integer*2 ligne(1)

is=0

do jf=1,nf

is=is+ligne(i-jf)-ligne(i-jf-nf)-ligne(i+jf+nf)+ligne(i+jf)

enddo

return

end

## VXLBAR

Astragal > lie les barreaux

### Origine

Auteur	A.Bijaoui

Date		Octobre 1984

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet de relier les ordres de l'echellogramme en un seul spectre

### Mots Clefs

Application	Echellogramme

Dimension	2-d

Mode		Dialogue

Opération	Reechantillonnage

Entrées	Fichier image

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserc, Wruserc

Image			Cree, Ecrita ,Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Nombre de barreaux à lier

- Nom des fichiers contenant ces barreaux

- Nom et identification du fichier image résultant

### Sorties et résultats

- Fichier image contenant en un seul spectre l'ensemble des barreaux

>On effectue une moyenne pondérée linéaire lorsqu'il y a recoupement des ordres

c	a.bijaoui 8 octobre 1984

c	vxlbar permet de relier entre eux les barreaux d'astragal

LOGICAL*1 DESSIN

CHARACTER FILEIN*40,FILEOUT*40,STRING*80,PROGNAM*10

COMMON /NOM/PROGNAM

DATA DESSIN/.false./

data prognam/'VXLBAR'/

integer*2 ligne1(32767),ligne2(32767),ligne(32767)

real*4 p(32767)

character*40 fich(10)

call debut(nr,la,itek,kb)

lu1=1

lu2=2

lu3=3

call rduseri('nombre de barreaux a lier','no',1,nb,idum)

call wruseri('nombre de barreaux',nb,1)

call wruserc('nom des fichiers (lambda croissant)')

do ib=1,nb

call rduserc('>','no',1,fich(ib),idum)

call wruserc(fich(ib))

enddo

call ouvert(fich(1),lu1,nl,npl1,idx,idy,xd1,yd,nr,8888)

close(lu1)

call ouvert(fich(nb),lu1,nl,npl2,idx,idy,xd2,yd,nr,8888)

close(lu1)

xf=xd2+idx*(npl2-1)

npl=(xf-xd1)/idx+1.

call cree(fileout,lu3,nl,npl,idx,idy,xd1,yd,nr,idum)

npa=0

do ib=1,nb

call ouvert(fich(ib),lu1,nl,npl1,idx,idy,xd,yd,nr,8888)

np1=-(xd-xd1)/idx+1+npa

if(ib.ne.nb) then

call ouvert(fich(ib+1),lu2,nl,npl2,idx,idy,xd2,yd,nr,8888)

np2=(xd2-xd1)/idx

else

np2=npl1

endif

npa1=npa+1

npa2=npa+np2-np1+1

do il=1,nl

call lire(il,npl1,np1,np2,1,ligne1,lu1,idum)

call ecrita(il,npl,npa1,npa2,1,ligne1,lu3,idum)

enddo

if(np2.ne.npl1) then

np3=np2+1

np4=npl1-np3+1

xp5=np4+1

do ip=1,np4

p(ip)=(xp5-ip)/xp5

enddo

npa1=npa+np2-np1+2

npa2=npa+npl1-np1+1

do il=1,nl

call lire(il,npl1,np3,npl1,1,ligne1,lu1,idum)

call lire(il,npl2,1,np4,1,ligne2,lu2,idum)

do ip=1,np4

x=p(ip)*ligne1(ip)+(1.-p(ip))*ligne2(ip)

ligne(ip)=x

enddo

call ecrita(il,npl,npa1,npa2,1,ligne,lu3,idum)

enddo

endif

npa=npa2

if(ib.ne.nb) close(lu2)

close(lu1)

enddo

close(lu3)

call lafin

end

## VXRBAR

Astragal > Redressement du barreau

### Origine

Auteur	A.Bijaoui

Date		Septembre 1984

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### But du programme

Permet de redresser un barreau d'un echellogramme a partir de son équation préalablement déterminé. On suréchantillonne d'un facteur 2 et on restitue le barreau de manière à ce que l'abscisse corresponde à une longueur d'onde.

### Mots Clefs

Application	Echellogramme

Dimension	2-d

Mode		Dialogue

Opération	Reechantillonnage

Entrées	Fichier image, Fichier image en réels

Sorties	Fichier image

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Wruserc

Image			Cree, Ecrit, Ouvert, Liref, Lire

Algorithme		Ph1

### Entrées nécessaires

- Fichier image de travail

- 1/2 taille du barreau en pixels

- Le fichier résultant comprend un nombre de lignes égal à 4 fois cette valeur plus un

- Fichier image en réels comprenant l'équation du barreau

- Nom et identification du fichier image résultant

### Sorties et résultats

- Fichier image contenant le barreau redressé

LOGICAL*1 DESSIN

CHARACTER FILEIN*40,FILEOUT*40,STRING*80,PROGNAM*10

COMMON /NOM/PROGNAM

c	a.bijaoui 26 septembre 1984

c	vxrbar permet de redresser un barreau d'un spectre astragal

data prognam/'vxrbar'/

integer*2 ligne(1024),barre(81,512)

real*4 coe(10)

dessin=.false.

call debut(nr,la,itek,kb)

lu1=1

lu2=2

call ouvert(filein,lu1,nl,npl,idx,idy,xd,yd,nr,ibid)

call rduseri('demi-taille du barreau','no',1,nf,j)

call wruseri('demi-taille du barreau',nf,1)

call wruserc('fichier contenant l''equation du barreau')

call ouvert(fileout,lu2,i,nd1,i,i,x,x,nr,6666)

call liref(1,nd1,1,nd1,1,coe,lu2,ibid)

close(lu2)

nf8=8*nf+1

xf2=2*nf-0.5

call cree(fileout,lu2,nf8,nl,1,1,0.,0.,nr,ibid)

do il=1,nl

yy=il

call ph1(xx,yy,nd1,coe)

xx=xx-xf2

call lire(il,npl,1,npl,1,ligne,lu1,ibid)

do if8=1,nf8

xx8=xx+0.5*if8

ix8=xx8

eps=xx8-ix8

if(xx8.lt.1) then

ix8=1

eps=0.

else

if(xx8.gt.npl) then

ix8=npl

eps=0.

endif

endif

barre(if8,il)=ligne(ix8)

if(eps.ne.0.) then

barre(if8,il)=barre(if8,il)+eps*(ligne(ix8+1)

1                     -ligne(ix8))

endif

enddo

enddo

do if8=1,nf8

do il=1,nl

ligne(il)=barre(if8,il)

enddo

call ecrit(if8,nl,1,nl,1,ligne,lu2,ibid)

enddo

close(lu2)

close(lu1)

call lafin

end

## VXGRAV

Spectrographie > Vitesse radiale raie/raie

### But du programme

Permet d'obtenir pour une série de raies des mesures interactives de vitesse radiale. Les indices délimitant chaque raie sont dans un fichier de coefficients écrit avec Rttabl. Les longueurs d'onde de ces raies sont également dans un tel fichier de coefficients. Les vitesses radiales sont corrigées au soleil.

### Origine

Auteur	J.C.Valtier (adapte A.Bijaoui, J.C.Valtier)

Date		30 Octobre 1984

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Dimension	1d

Mode		Graphique interactif

Opération	Saisie et réduction

Entrées	Fichier Image, Fichiers de coefficients

Sorties	Graphique, Liste

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Rduserc, Wruserc

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche,

Simbol, Text, Rectan,Alpha, Leplot

Image			Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier image contenant le spectre réduit du continu et en longueur d'onde

- Nom du fichier de coefficients contenant les indices des raies à étudier. Chaque couple d'indices correspond à un cadre de tracé pouvant être associé à une ou plusieurs raies.

- Nombre d'indices

- Nom du fichier de coefficients contenant les longueurs d'onde

- Nombre de raies étudiées

- Valeur de la correction au soleil en km/s

- Pointé des positions des raies. Plusieurs pointés peuvent être effectués pour chaque raie. Pour changer de raie on tape un espace. Pour changer de cadre on tape un autre espace.

### Sorties et résultats

- Graphique aux dimensions standard, avec les positions et les codes des pointés

- Liste des mesures effectuées avec

  - Le numéro

  - Le code

  - L'indice du pointé

  - La longueur d'onde du pointé

  - La vitesse radiale du pointé

  - La vitesse radiale ramenée au soleil

C23456789

C Tracage de courbe a partir de fichier direct avec pointage par cursif

C....Possibilite d'ecrire sur disque les densites pointees dac mar 1982

C----------------------------------------------------------------

C		Modified for VAX by dac, january 1981

C               revisited , october 1982 .

C----------------------------------------------------------------

REAL*4 RHOLD(10), STORE(128)

INTEGER*2 MES(1024), Q

INTEGER*2  IHOLD(10)

LOGICAL*1 IFIN, IA

CHARACTER*8 TEXTX, TEXTY, BLANC

INCLUDE 'bibli:[STII]COMMON.FOR'

DATA IFIN/46/, BLANC /'        '/

DATA PROGNAM /'Vxgrav'/

real*4 t1(100),t2(100)

character*40 filein2

common /grav/dma

C

CALL DEBUT(LA_IN, MOUCH, KB, LA_OUT)

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('DEFSEG')

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('GRID')

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('RUBBER')

C

NC=0

CALL OUVERT (FILEIN,1,NL4,NPL,IDX,IDY,XD0,YD0,Q,ID)

call wruserc('Fichier des indices')

call ouvert(filein2,2,n,n,i,i,x,x,n,n)

call rduseri('Nombre d''indices','no',1,nt2,idum)

call wruseri('Nombre d''indices',nt2,1)

call coeff('LIRE',2,t2,nt2,1)

close(2)

call wruserc('Fichier des longueurs d''onde')

call ouvert(filein2,2,n,n,i,i,x,x,n,n)

call rduseri('Nombre de raies','no',1,nt1,idum)

call wruseri('Nombre de raies',nt1,1)

call coeff('LIRE',2,t1,nt1,1)

close(2)

call rduserr('Correction au soleil','no',1,dv,idum)

call wruserr('Correction au soleil',dv,1)

call rduserr('Ordonnee min','no',1,d0,idum)

call rduserr('Ordonnee max','no',1,dma,idum)

nc2=1

do iv=1,nt2,2

npl1=t2(iv)

npl2=t2(iv+1)

NPOINT=NPL2-NPL1+1

NPOIN=NPOINT-1

GX=1023./NPOIN

CALL LIRE (1, NPL, NPL1, NPL2, 1, MES, 1, ID)

CALL LEPLOT (FILEIN,MES,XD0,1,NPL1,NPL2,1,IDX,GD,GX,D0)

240	CALL CLOCHE

CALL CURSIF(IA,ITX,ITY)

IF (IA.LE.32)GO TO 240

IF (IA .EQ. IFIN) GO TO 250

270	CALL SIMBOL(10,1,ITX,ITY)

LINE(1)=IA

LENGTH=1

POSX=ITX

POSY=ITY+17

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY, SMALL_SIZE)

IF (NC.EQ.0)	THEN

WRITE (STRING, 8000) FILEIN

8000	FORMAT (26X, 'Fichier : ',A30)

CALL WRUSERC (STRING)

CALL WRUSERC (

1 '  Num     Code     Indice     Position     V.Rad    V.R.Cor')

ENDIF

PL=FLOAT(NPOIN)*ITX/1023.+NPL1

IPL=PL + 0.5

XD=XD0+IDX*(PL-1)

NC=NC+1

valteo=t1(nc2)*1000.

vrad=300000.*((xd-valteo)/valteo)

vraco=vrad+dv

WRITE(STRING,1000) NC,IA,IPL,XD,vrad,vraco

CALL WRUSERC (STRING)

1000	FORMAT (I3,7X,A1,7X,I5,3X,F10.2,4X,F8.3,4x,f8.3)

GO TO 240

250	CONTINUE

nc2=nc2+1

271	call cursif(ia,itx,ity)

IF(IA.LE.32)GO TO 271

if(ia.ne.ifin) goto 270

enddo

CLOSE (1)

CALL LAFIN

END

C -10/82-

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

C     								    C

C  S\P LEPLOT :						            C

C      Fonction: Tracer et legender une courbe passee dans le       C

C      --------  tableau MES ( pour les ordonnees ) .		    C

C		 Calculer les valeurs numeriques GD , GX et D0 de-  C

C		 finies ci dessous .				    C

C								    C

C      Arguments: 					            C

C      --------- FILEIN : nom du fichier contenant la courbe tracee C

C			 le type , CHARACTER*40 , est defini dans   C

C			 COMMON.FOR . (I)		            C

C                   				                    C

C	        MES    : tableau des ordonnes des points de la      C

C			 courbe a tracer . INTEGER*2 . (I) .        C

C							            C

C               X      : abcisse du premier point de la ligne       C

C                        traitee . REAL . (I) .                     C

C								    C

C		NL     : numero de la ligne de 'FILEIN' traitee .   C

C		         INTEGER . (I) .			    C

C               NPL1   : numero du premier point . INTEGER . (I) .  C

C               NPL2   :    "    " dernier  "        "       "      C

C	        IPX    : pas du trace du point NPL1 au point NPL2 . C

C                        INTEGER. (I) .				    C

C                      						    C

C		IDX    : pas d'echantillonage .                     C

C								    C

C		GD     : nombre de points ecran par unite physique  C

C			 en ordonnee . REAL . (O) .		    C

C               GX     : idem GD mais en abcisse . REAL . (O) .     C

C		D0     : ordonnee physique minimum . REAL . (O) .   C

C                                                                   C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

C

SUBROUTINE LEPLOT (FILEIN,MES,X,NL,NPL1,NPL2,IPX,IDX,GD,GX,D0)

REAL*4 RHOLD(10)

INTEGER*2 MES(1),NW,ND,FE

INTEGER*2  IHOLD(10)

LOGICAL*1 LABEL

CHARACTER*8 TEXTX, TEXTY

INCLUDE 'bibli:[STII]COMMON.FOR'

CHARACTER LISTE*14

common /grav/dma

DATA LABEL /.TRUE./

DATA TEXTX/'       '/,TEXTY/'       '/

C

C Calcul du nombre de points a dessiner .

C

NPL12=NPL2-NPL1

NPOINT=NPL12/IPX+1

NPOIN=NPOINT-1

C

C Saisie des intitules des coordonnees .

C

TEXTX='LAMBDA'

TEXTY='PROFIL'

C

C

C Saisie ou calcul des ordonnees Maxi et Mini .

C

DX=FLOAT(NPL12)*FLOAT(IDX)/5000.

DD=0.2

C

C Calcul des nombres de points ecran / unite physique en

C ordonnee (GD) et en abcisse (GX) .

C

GD=750./(DMA-D0)

GX=1023./NPOIN

C

C Saisie des pas de graduation et calcul des pas en points ecran .

C

C

C Nettoyage de l'ecran et trace du cadre .

C

CALL PAGE

CALL RECTAN (0,0,1023,779)

C

C Trace de la courbe .

C

L=0

C       Passage en mode buffer avant de lancer FTPLOT

BUFFERED=.TRUE.

C

DO  IPL=1,NPOINT

ITX=(IPL-1)*GX + 0.5

ITY=(MES(IPL)/200.-D0)*GD + 0.5

IF (ITY.GE.0) THEN

CALL FTPLOT(L,ITX,ITY)

L=1

ENDIF

END DO

CALL FTPLOT(999,ITX,ITY)

BUFFERED=.FALSE.

C

C Calcul et trace de la graduation en abcisse .

C

ORIX=X/1000.

DX=SIGN(ABS(DX),FLOAT(IDX))

XD1=X+(NPL1-1)*FLOAT(IDX)

AITX=(ORIX*1000-XD1)/FLOAT(IDX)*1023/FLOAT(NPL12)

DO WHILE (AITX.LE.900.)

IF (AITX.GE.0) THEN

C

ITX=AITX + 0.5

CALL FTPLOT(0,ITX,0)

CALL FTPLOT(1,ITX,10)

C

ITX=ITX-15

CALL FORMA(ORIX,LISTE,NW)

DO I=1,(NW+1)/2

K=2*I-1

LINE(I)=256*ICHAR(LISTE(K+1:K+1))+ICHAR(LISTE(K:K))

END DO

POSX=ITX

POSY=10

CALL TEXT(NW,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

ENDIF

ORIX=ORIX+DX

AITX=(ORIX*1000-XD1)/FLOAT(IDX)*1023/FLOAT(NPL12)

END DO

C

C Calcul et trace de la graduation en ordonnee .

C

ORID=D0

ITY=(ORID-D0)*GD + 0.5

DO WHILE (ITY.LE.600)

C

CALL FTPLOT(0,0,ITY)

CALL FTPLOT(1,10,ITY)

C

CALL FORMA(ORID,LISTE,NW)

DO I=1,(NW+1)/2

K=2*I-1

LINE(I)=256*ICHAR(LISTE(K+1:K+1))+ICHAR(LISTE(K:K))

END DO

POSX=10

POSY=ITY

CALL TEXT(NW,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

ORID=ORID+DD

ITY=(ORID-D0)*GD + 0.5

END DO

C

C Edition du nom du fichier ,

C         du n0 de la ligne traitee ,

C         des numeros des premier et dernier point et de l'increment .

C

NPTR=0

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 3000, LINE) FILEIN

POSX=100

POSY=730

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 4000, LINE) NL, NPL1, NPL2, IPX

POSY=680

POSX=200

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

C

C Edition du nom des abcisses .

C

IF (TEXTX.NE.'  ') THEN

LENGTH=8

ENCODE (LENGTH, 1000, LINE) TEXTX

POSX=900

POSY=20

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

ENDIF

C

C Edition du nom des ordonnees .

C

IF (TEXTY.NE.'  ') THEN

LENGTH=8

ENCODE (LENGTH, 1000, LINE) TEXTY

POSX=50

POSY=760

CALL TEXT(LENGTH,VER,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

ENDIF

RETURN

C

1000    FORMAT(A)

3000	FORMAT ('FICHIER: ', A)

4000	FORMAT (' LIGNE:',I5,'  PTS:',I5,' A ',I5,' PAR ',I3)

END

## VXBALO

Spectrographie > Vitesse radiale raie/raie

### But du programme

Permet d'obtenir pour une série de raies des mesures interactives de vitesse radiale. Les indices délimitant chaque raie sont dans un fichier de coefficients écrit avec Rttabl. Les longueurs d'onde de ces raies sont également dans un tel fichier de coefficients. Les vitesses radiales sont corrigées au soleil.

### Origine

Auteur	J.C.Valtier

Date		30 Octobre 1984

Laboratoire	CPAI/Observatoire de Nice

Système	STII/CPAI

### Mots Clefs

Application	Spectrographie

Dimension	1d

Mode		Graphique interactif

Opération	Saisie et réduction

Entrées	Fichier Image, Fichiers de coefficients

Sorties	Graphique, Liste

### Sous Programmes utilisés

Environnement	Debut, Lafin

Entrée/Sortie	Rduseri, Wruseri, Rduserr, Wruserr,

Rduserc, Wruserc

Graphique		Page, Ftplot, Cursif, Cloche,

Simbol, Text, Rectan,Alpha, Leplot

Image			Ouvert, Lire

### Entrées nécessaires

- Nom du fichier image contenant le spectre réduit du continu et en longueur d'onde

- Nom du fichier de coefficients contenant les indices des raies à étudier. Chaque couple d'indices correspond à un cadre de tracé pouvant être associé à une ou plusieurs raies.

- Nombre d'indices

- Nom du fichier de coefficients contenant les longueurs d'onde

- Nombre de raies étudiées

- Valeur de la correction au soleil en km/s

- Ordonnée minimum

- Ordonnée maximum

- Pointé des positions des raies. Plusieurs pointés peuvent être effectués pour chaque raie. Pour changer de raie on tape un espace. Pour changer de cadre on tape un autre espace.

### Sorties et résultats

- Graphique aux dimensions standard, avec les positions et les codes des pointés

- Liste des mesures effectuées avec

  - Le numéro

  - Le code

  - L'indice du pointé

  - La longueur d'onde du pointé

  - La vitesse radiale du pointé

  - La vitesse radiale ramenée au soleil

C23456789

C Tracage de courbe a partir de fichier direct avec pointage par cursif

C....Possibilite d'ecrire sur disque les densites pointees dac mar 1982

C----------------------------------------------------------------

C		Modified for VAX by dac, january 1981

C               revisited , october 1982 .

C----------------------------------------------------------------

REAL*8 X(1024),Y(1024),M0,M1,M2,M3,M4,M11,MOYA

REAL*8 MOYO,VRADCENT,VALTEA,Z(1024)

REAL*4 RHOLD(10), STORE(128),XD(2)

INTEGER*2 MES(1024), Q

INTEGER*2  IHOLD(10),IPL(2)

LOGICAL*1 IFIN, IA

CHARACTER*8 TEXTX, TEXTY, BLANC

INCLUDE 'bibli:[STII]COMMON.FOR'

DATA IFIN/46/, BLANC /'        '/

DATA PROGNAM /'Vxbalo'/

real*4 t1(100),t2(100)

character*40 filein2

common /grav/dma

C

CALL DEBUT(LA_IN, MOUCH, KB, LA_OUT)

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('DEFSEG')

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('GRID')

C

IF (I_TERM.EQ.6) CALL TEK4112 ('RUBBER')

C

NC=0

CALL OUVERT (FILEIN,1,NL4,NPL,IDX,IDY,XD0,YD0,Q,ID)

call wruserc('Fichier des indices')

call ouvert(filein2,2,n,n,i,i,x,x,n,n)

call rduseri('Nombre d''indices','no',1,nt2,idum)

call wruseri('Nombre d''indices',nt2,1)

call coeff('LIRE',2,t2,nt2,1)

close(2)

call wruserc('Fichier des longueurs d''onde')

call ouvert(filein2,2,n,n,i,i,x,x,n,n)

call rduseri('Nombre de raies','no',1,nt1,idum)

call wruseri('Nombre de raies',nt1,1)

call coeff('LIRE',2,t1,nt1,1)

close(2)

call rduserr('Correction au soleil','no',1,dv,idum)

call wruserr('Correction au soleil',dv,1)

call rduserr('Ordonnee min','no',1,d0,idum)

call rduserr('Ordonnee max','no',1,dma,idum)

nc2=0

do iv=1,nt2,2

npl1=t2(iv)

npl2=t2(iv+1)

NPOINT=NPL2-NPL1+1

NPOIN=NPOINT-1

GX=1023./NPOIN

CALL LIRE (1, NPL, NPL1, NPL2, 1, MES, 1, ID)

CALL LEPLOT (FILEIN,MES,XD0,1,NPL1,NPL2,1,IDX,GD,GX,D0)

DO K=1,NPOINT

X(K)=DBLE(XD0+FLOAT(IDX*(NPL1+K-2)))

Y(K)=DFLOAT(MES(K))/200.D0

Y(K)=1.D0-Y(K)

ENDDO

270	CONTINUE

nc2=nc2+1

271		DO I = 1,2

CALL CLOCHE

241	CALL CURSIF(IA,ITX,ITY)

IF (IA.LE.32)GO TO 241

IF (IA.EQ.43)GO TO 270

IF (IA .EQ. IFIN) GO TO 250

CALL SIMBOL(10,1,ITX,ITY)

LINE(1)=IA

LENGTH=1

POSX=ITX

POSY=ITY-40*I

C	CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY, SMALL_SIZE)

C	IF (NC.EQ.0)	THEN

C			WRITE (STRING, 8000) FILEIN

C8000	FORMAT (26X, 'Fichier : ',A30)

C			CALL WRUSERC (STRING)

C			CALL WRUSERC (

C     1 '  Num       Indice     Position ')

C	ENDIF

PL=FLOAT(NPOIN)*ITX/1023.+NPL1

IPL(I)=PL + 0.5

XD(I)=XD0+IDX*(PL-1)

NC=NC+1

C	valteo=t1(nc2)*1000.

C	vrad=300000.*((xd-valteo)/valteo)

C	vraco=vrad+dv

OPEN(UNIT=12,FILE='RESUL.BAL',STATUS='UNKNOWN',ACCESS='SEQUENTIAL')

WRITE(12,1000) I,IPL(I),XD(I)

C	CALL WRUSERC (STRING)

1000	FORMAT (I3,7X,I5,3X,F10.2)

ENDDO

M11=0.D0

IFLAG=0

MOYO=0.D0

M0=0.D0

M1=0.D0

IPL1=IPL(1)-NPL1+1

VALTEO=T1(NC2)*1000.

VALTEA=DBLE(VALTEO)

WRITE(12,100) VALTEO

100	FORMAT(//,2X,'LONGUEUR D ONDE DE LA RAIE :',F15.2,' mANGST ',//)

IPL2=IPL(2)-NPL1+1

55			DO L=IPL1,IPL2

Z(L)=(300000.D0*(X(L)-VALTEA)/VALTEA)+DBLE(DV)

M0=M0+Y(L)

M1=M1+Z(L)*Y(L)

ENDDO

IF(IFLAG.EQ.0)THEN

IF(ABS(M1/M0).LT.ABS(M11)) THEN

VRADCENT=M11

MOYA=MOYO

IFLAG=1

ENDIF

ENDIF

M11=M1/M0

MOYO=M0

WRITE(12,*) M11,M0

M0=0.D0

M1=0.D0

IPL1=IPL1+1

IPL2=IPL2-1

IF(IPL1.GE.IPL2)THEN

GO TO 50

ENDIF

GOTO 55

50	CONTINUE

IPL1=IPL(1)-NPL1

IPL2=IPL(2)-NPL1

DO L=IPL1,IPL2

Z(L)=Z(L)-VRADCENT

M2=M2+Z(L)*Z(L)*Y(L)

M3=M3+Z(L)*Z(L)*Z(L)*Y(L)

M4=M4+Z(L)*Z(L)*Z(L)*Z(L)*Y(L)

ENDDO

M2=M2/MOYA

M3=M3/MOYA

M4=M4/MOYA

MOYA=MOYA*DFLOAT(IDX)

WRITE(STRING,610) SNGL(VRADCENT)

610	FORMAT('Vitesse radiale : ',F10.4)

CALL WRUSERC(STRING)

WRITE(12,620)

620	FORMAT(//)

WRITE(12,*)SNGL(VRADCENT),SNGL(MOYA)

WRITE(12,620)

WRITE(12,*) M2,M3,M4

GOTO 271

250	CONTINUE

NC=0

nc2=nc2-1

C271	call cursif(ia,itx,ity)

C	IF(IA.LE.32)GO TO 271

C	if(ia.ne.ifin) goto 270

enddo

CLOSE(12)

CLOSE (1)

CALL LAFIN

END

C -10/82-

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

C     								    C

C  S\P LEPLOT :						            C

C      Fonction: Tracer et legender une courbe passee dans le       C

C      --------  tableau MES ( pour les ordonnees ) .		    C

C		 Calculer les valeurs numeriques GD , GX et D0 de-  C

C		 finies ci dessous .				    C

C								    C

C      Arguments: 					            C

C      --------- FILEIN : nom du fichier contenant la courbe tracee C

C			 le type , CHARACTER*40 , est defini dans   C

C			 COMMON.FOR . (I)		            C

C                   				                    C

C	        MES    : tableau des ordonnes des points de la      C

C			 courbe a tracer . INTEGER*2 . (I) .        C

C							            C

C               X      : abcisse du premier point de la ligne       C

C                        traitee . REAL . (I) .                     C

C								    C

C		NL     : numero de la ligne de 'FILEIN' traitee .   C

C		         INTEGER . (I) .			    C

C               NPL1   : numero du premier point . INTEGER . (I) .  C

C               NPL2   :    "    " dernier  "        "       "      C

C	        IPX    : pas du trace du point NPL1 au point NPL2 . C

C                        INTEGER. (I) .				    C

C                      						    C

C		IDX    : pas d'echantillonage .                     C

C								    C

C		GD     : nombre de points ecran par unite physique  C

C			 en ordonnee . REAL . (O) .		    C

C               GX     : idem GD mais en abcisse . REAL . (O) .     C

C		D0     : ordonnee physique minimum . REAL . (O) .   C

C                                                                   C

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

C

SUBROUTINE LEPLOT (FILEIN,MES,X,NL,NPL1,NPL2,IPX,IDX,GD,GX,D0)

REAL*4 RHOLD(10)

INTEGER*2 MES(1),NW,ND,FE

INTEGER*2  IHOLD(10)

LOGICAL*1 LABEL

CHARACTER*8 TEXTX, TEXTY

INCLUDE 'bibli:[STII]COMMON.FOR'

CHARACTER LISTE*14

common /grav/dma

DATA LABEL /.TRUE./

DATA TEXTX/'       '/,TEXTY/'       '/

C

C Calcul du nombre de points a dessiner .

C

NPL12=NPL2-NPL1

NPOINT=NPL12/IPX+1

NPOIN=NPOINT-1

C

C Saisie des intitules des coordonnees .

C

TEXTX='LAMBDA'

TEXTY='PROFIL'

C

C

C Saisie ou calcul des ordonnees Maxi et Mini .

C

DX=FLOAT(NPL12)*FLOAT(IDX)/5000.

DD=0.2

C

C Calcul des nombres de points ecran / unite physique en

C ordonnee (GD) et en abcisse (GX) .

C

GD=750./(DMA-D0)

GX=1023./NPOIN

C

C Saisie des pas de graduation et calcul des pas en points ecran .

C

C

C Nettoyage de l'ecran et trace du cadre .

C

CALL PAGE

CALL RECTAN (0,0,1023,779)

C

C Trace de la courbe .

C

L=0

C       Passage en mode buffer avant de lancer FTPLOT

BUFFERED=.TRUE.

C

DO  IPL=1,NPOINT

ITX=(IPL-1)*GX + 0.5

ITY=(MES(IPL)/200.-D0)*GD + 0.5

IF (ITY.GE.0) THEN

CALL FTPLOT(L,ITX,ITY)

L=1

ENDIF

END DO

CALL FTPLOT(999,ITX,ITY)

BUFFERED=.FALSE.

C

C Calcul et trace de la graduation en abcisse .

C

ORIX=X/1000.

DX=SIGN(ABS(DX),FLOAT(IDX))

XD1=X+(NPL1-1)*FLOAT(IDX)

AITX=(ORIX*1000-XD1)/FLOAT(IDX)*1023/FLOAT(NPL12)

DO WHILE (AITX.LE.900.)

IF (AITX.GE.0) THEN

C

ITX=AITX + 0.5

CALL FTPLOT(0,ITX,0)

CALL FTPLOT(1,ITX,10)

C

ITX=ITX-15

CALL FORMA(ORIX,LISTE,NW)

DO I=1,(NW+1)/2

K=2*I-1

LINE(I)=256*ICHAR(LISTE(K+1:K+1))+ICHAR(LISTE(K:K))

END DO

POSX=ITX

POSY=10

CALL TEXT(NW,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

ENDIF

ORIX=ORIX+DX

AITX=(ORIX*1000-XD1)/FLOAT(IDX)*1023/FLOAT(NPL12)

END DO

C

C Calcul et trace de la graduation en ordonnee .

C

ORID=D0

ITY=(ORID-D0)*GD + 0.5

DO WHILE (ITY.LE.600)

C

CALL FTPLOT(0,0,ITY)

CALL FTPLOT(1,10,ITY)

C

CALL FORMA(ORID,LISTE,NW)

DO I=1,(NW+1)/2

K=2*I-1

LINE(I)=256*ICHAR(LISTE(K+1:K+1))+ICHAR(LISTE(K:K))

END DO

POSX=10

POSY=ITY

CALL TEXT(NW,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

ORID=ORID+DD

ITY=(ORID-D0)*GD + 0.5

END DO

C

C Edition du nom du fichier ,

C         du n0 de la ligne traitee ,

C         des numeros des premier et dernier point et de l'increment .

C

NPTR=0

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 3000, LINE) FILEIN

POSX=100

POSY=730

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

LENGTH=50

ENCODE (LENGTH, 4000, LINE) NL, NPL1, NPL2, IPX

POSY=680

POSX=200

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,SMALL_SIZE)

C

C Edition du nom des abcisses .

C

IF (TEXTX.NE.'  ') THEN

LENGTH=8

ENCODE (LENGTH, 1000, LINE) TEXTX

POSX=900

POSY=20

CALL TEXT(LENGTH,HOR,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

ENDIF

C

C Edition du nom des ordonnees .

C

IF (TEXTY.NE.'  ') THEN

LENGTH=8

ENCODE (LENGTH, 1000, LINE) TEXTY

POSX=50

POSY=760

CALL TEXT(LENGTH,VER,LINE,POSX,POSY,MEDIUM_SIZE)

ENDIF

RETURN

C

1000    FORMAT(A)

3000	FORMAT ('FICHIER: ', A)

4000	FORMAT (' LIGNE:',I5,'  PTS:',I5,' A ',I5,' PAR ',I3)

END